TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT  CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT SONG SONG DELTA

ỨNG DỤNG TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | SINH VIÊN THỰC HIỆN |
| --- | --- |
| Th.S. Trần Sĩ Lâm | Họ và tên: Đặng Rui Bi MSSV: CNCD2211024 Ngành: Công nghệ - Kỹ thuật Cơ Điện Tử |

Cần thơ, tháng … năm  2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT SONG SONG DELTA

ỨNG DỤNG TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | SINH VIÊN THỰC HIỆN |  |
| --- | --- | --- |
| Th.S. Trần Sĩ Lâm | Họ và tên: Đặng Rui Bi MSSV: CNCD2211024 Ngành: Công nghệ - Kỹ thuật Cơ Điện Tử |  |

Cần thơ, tháng … năm 202

# LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Đặng Rui Bi (mã số sinh viên: CNCD2211024), là sinh viên ngành Công nghệ - Kỹ thuật Cơ điện tử, khóa 2022. Tôi xin cam đoan đồ án này là công trình nghiên cứu khoa học thực sự của tôi và được sự hướng dẫn của ThS. Trần Sĩ Lâm.

Các thông tin được sử dụng tham khảo trong đề tài được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được chúng tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở danh mục Tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong đồ án này là do chính tôi thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác đã được công bố trước đây.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2026

| Giảng viên hướng dẫn | Tác giả thực hiện |
| --- | --- |
| Trần Sĩ Lâm | Đặng Rui Bi |

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý thầy cô Khoa Kỹ thuật Cơ khí – những người đã truyền đạt kiến thức, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trần Sĩ Lâm, giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng em xuyên suốt quá trình thực hiện đồ án này. Sự kiên nhẫn, tận tâm và những chỉ dẫn chuyên môn quý báu của Thầy là nguồn động lực lớn lao giúp em vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình nghiên cứu kỹ thuật. Những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mà Thầy chia sẻ không chỉ giúp nhóm hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất mà còn giúp em nhìn nhận ra những thiếu sót để cải thiện và phát triển bản thân hơn nữa.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực, nhưng do kiến thức còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Thầy!

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2026

Tác giả thực hiện

Đặng Rui Bi

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

# MỤC LỤC

# DANH MỤC HÌNH

# DANH MỤC BẢNG

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

# DANH MỤC KÝ HIỆU

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời kỳ phát triển công nghiệp hiện nay, ngành công nghiệp robot đóng vai trò vô cùng quan trọng, trở thành động lực phát triển của nhiều lĩnh vực sản xuất, y tế, dịch vụ,… Robot không những giúp tự động hóa các quy trình, nâng cao năng suất mà còn giảm thiểu rủi ro cho con người trong các môi trường nguy hiểm.

Trong số các loại robot công nghiệp, robot song song nổi bật với những ưu điểm vượt trội về độ cứng vững cao, độ chính xác và tốc độ làm việc nhanh chóng. Đặc biệt, robot Delta, với cấu trúc động học song song độc đáo, đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao như phân loại, đóng gói, lắp ráp linh kiện điện tử và phẫu thuật. Khả năng di chuyển nhanh và chính xác của robot Delta đã mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng mới, góp phần nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực robot học nói chung và robot song song Delta nói riêng, cũng như ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tôi đã lựa chọn đề tài "Thiết kế, chế tạo robot song song Delta phục vụ cho học tập và nghiên cứu" làm đề tài báo cáo tốt nghiệp của mình. Đề tài này không chỉ giúp tôi củng cố kiến thức về động học, động lực học và điều khiển robot, mà còn trang bị những kỹ năng thực tế trong việc xây dựng và vận hành một hệ thống robot hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, với phạm vi kiến thức còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót và gặp phải nhiều thách thức. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý và hỗ trợ từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện tốt đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn!

# TÓM TẮT

Trong thời đại tự động hóa trong công nghiệp ngày càng phát triển  mạnh mẽ, các Robot tự hành trong các dây chuyền sản xuất ngày càng phổ biến trong đó có Robot song song Delta. Tôi quyết định thực hiện đề tài Thiết kế, chế tạo Robot song song Delta nhằm tạo ra mô hình Robot Delta hoàn chỉnh với mục tiêu tối ưu hóa khả năng điều khiển vị trí và quy hoạch quỹ đạo chính xác trong không gian ba chiều. Nội dung nghiên cứu bắt đầu từ việc thiết lập nền tảng lý thuyết thông qua mô hình toán học động học thuận và nghịch bằng phương pháp giải tích, giúp xác định chính xác không gian làm việc và làm cơ sở cho việc tính toán động lực học để lựa chọn hệ thống truyền động phù hợp. Song song đó, hệ thống cơ khí được thiết kế tối ưu với kết cấu nhẹ nhằm giảm thiểu quán tính, kết hợp cùng bộ điều khiển trung tâm được thiết lập linh động và giao diện giao tiếp trực tiếp trên laptop để  giám sát vận hành thời gian thực. Đặc biệt, đề tài đi sâu vào việc tích hợp hệ thống thị giác máy tính hiện đại để nhận diện, phân loại vật thể theo màu sắc và hình dạng, đồng thời triển khai các thuật toán điều khiển giúp robot thực hiện mượt mà các quỹ đạo hình học phức tạp như hình tròn, hình vuông và hình tam giác. Kết quả cuối cùng hướng tới việc tạo ra một hệ thống Robot Delta hoàn chỉnh, vận hành ổn định và có tính tùy biến cao, đóng vai trò như một học cụ nghiên cứu thực thụ.

# CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

# Đặt vấn đề

Robot công nghiệp thường được đề cập trong bối cảnh các đổi mới công nghệ của thế kỷ 21. Tuy nhiên, nguồn gốc của chúng đã xuất hiện từ rất sớm - vào những năm 1950.

Hình 1.1 Robot "Unimate" – robot công nghiệp đầu tiên trên dây chuyền lắp ráp ô tô

Robot công nghiệp lần đầu tiên được thương mại hóa vào đầu thập niên 1960, chủ yếu phục vụ trong các dây chuyền lắp ráp ô tô. Những thiết bị đầu tiên được thiết kế với cánh tay thủy lực hoặc khí nén, chủ yếu để nâng vật nặng và hỗ trợ các công việc nguy hiểm. Đến giữa những năm 1980, robot được nhìn nhận là “cỗ máy của tương lai”. Đây là giai đoạn quan trọng, đánh dấu sự chuyển đổi từ máy cơ học sang robot có khả năng cảm nhận. Robot bắt đầu được tích hợp cảm biến lực, cảm biến vị trí, thị giác máy (machine vision) dù còn sơ khai nhưng đã mở ra hướng phát triển mới cho khả năng tương tác với môi trường.

Bên cạnh đó, sự phát triển của phần cứng máy tính, đặc biệt là việc giảm giá thành bộ vi xử lý, đã cho phép các robot được điều khiển linh hoạt hơn, thông minh hơn và phù hợp với nhiều quy trình sản xuất khác nhau. Trong bối cảnh đó, các loại robot có cấu trúc đặc biệt như robot song song delta cũng bắt đầu được chú ý nhờ khả năng hoạt động cực nhanh và chính xác, phù hợp với các nhiệm vụ như phân loại sản phẩm trên băng chuyền.

Hiện nay, Robot được coi là một phần không thể thiếu trong công nghiệp, tồn tại với qui mô vượt trội và ngày càng thông minh. Có rất nhiều loại Robot ngày càng được cải tiến mạnh mẽ cùng với đó là khả năng xử lý vượt trội, phổ biến có thể kể đến như:

- Robot nối tiếp:

Robot nối tiếp là một hệ động học hở bao gồm nhiều khâu nối tiếp với nhau thông qua các khớp, thường là khớp tịnh tiến hoặc khớp xoay. Các khớp cho phép các khâu chuyển động tương đối với nhau, từ đó robot có thể thực hiện nhiều tác vụ từ việc điều khiển cơ cấu tác động di chuyển trong không gian.

Với kết cấu nối tiếp, robot có vùng không gian làm việc lớn hơn so với kích thước của nó. Nhờ đó robot nối tiếp được ứng dụng nhiều trong sản xuất ô tô, sắp xếp các pallet, sơn phủ, hàn, cắt vật liệu và nhiều ngành khác. Tuy vậy robot nối tiếp cũng có một số nhược điểm như robot nối tiếp thường có khối lượng lớn nên quán tính lớn do đó robot bị giới hạn về mặt tốc độ chuyển động, tốc độ làm việc chưa cao.

Hình 1.2 Cánh tay Robot nối tiếp của tập đoàn ABB

- Robot song song:

Khác với robot nối tiếp, robot song song là là một hệ cơ cấu động học kín. Bộ phận công tác của robot được kết nối với khâu cố định thông qua chuỗi các khâu riêng biệt, trong đó bao gồm một khâu chủ động liên kết với khâu đế và khâu bị động liên kết với đầu công tác như hình 1.3. Chuyển động của bộ phận công tác được điều khiển thông qua việc điều khiển các chuỗi liên kết một cách phối hợp.

Hình 1.3 Robot IRB 360 - 3/1130 của tập đoàn ABB

Mặc dù robot song song có cấu trúc động học phức tạp, không gian làm việc nhỏ, khó thiết kế và điều khiển, nhưng nó có một số ưu điểm nổi trội so với robot nối tiếp. Các robot song song thường có khối lượng nhẹ nên có khả năng di chuyển với tốc độ cao, bên cạnh đó kết cấu song song giúp robot không bị tích lũy sai số như robot nối tiếp do các chuỗi liên kết ràng buộc lẫn nhau. Robot song song thường được sử dụng trong các ứng dụng có độ chính xác và tốc độ cao như ngành sản xuất, hàng không vũ trụ và y tế.

# Giới thiệu Robot song song Delta

Robot Delta là một loại robot song song được phát minh bởi giáo sư Reymond Clavel và các cộng sự của ông vào năm 1986. Giống như các robot song song khác, robot Delta cũng có cấu trúc vòng kín được thể hiện ở hình 1.4. Trong đó có ba chuỗi động học độc lập, mỗi chuỗi gồm một đầu gắn với khâu giá cố định, đầu kia gắn với khâu công tác thông qua cơ cấu hình bình hành. Chuyển động của khâu công tác được điều khiển nhờ ba động cơ gắn trên giá cố định. Với cơ cấu đó, khâu công tác chỉ có thể chuyển động tịnh tiến theo các phương X, Y, Z trong không gian mà không xoay theo các phương này.

Hình 1.4 Kết cấu Delta Robot

Vì các bộ truyền động thường được đặt cố định trên khâu giá nên các khâu còn lại của robot thường được làm bằng các vật liệu rất nhẹ. Do đó, robot Delta thường có quán tính nhỏ, vì thế mà chúng có thể hoạt động ở tốc độ cao và có khả năng tăng tốc nhanh. Với những ưu điểm trên, robot Delta rất thích hợp để ứng dụng trong định vị và định hướng các sản phẩm trong các dây chuyền công nghiệp.

Đặc điểm nổi bật của Robot Delta:

- Tốc độ cực cao: Đây là ưu điểm nổi bật nhất của robot Delta. Do các động cơ được đặt cố định trên bệ tĩnh và chỉ các khâu nhẹ di chuyển, robot có thể đạt được gia tốc và tốc độ rất lớn, lên đến hàng trăm lần chọn và đặt mỗi phút.

- Độ chính xác và lặp lại cao: Cấu trúc song song giúp phân bố lực đều, giảm thiểu sai số tích lũy và độ võng, mang lại độ chính xác vị trí và độ lặp lại vượt trội (thường dưới 0.1mm).

- Vùng làm việc hình bán cầu: Vùng làm việc của robot Delta thường có hình dạng bán cầu hoặc tương tự, phù hợp cho các nhiệm vụ trong không gian giới hạn phía dưới nó.

- Chỉ có khả năng tịnh tiến (X, Y, Z) cơ bản: Robot Delta nguyên bản chỉ thực hiện được 3 bậc tự do tịnh tiến. Để có thêm khả năng quay (orientation), cần bổ sung thêm các khớp phụ hoặc cấu trúc phức tạp hơn (ví dụ: Delta 4 bậc tự do với trục quay ở cuối).

- Động học ngược đơn giản, động học thuận phức tạp: Việc tính toán động học ngược (từ vị trí mong muốn của bệ động để tìm ra góc quay của các động cơ) thường đơn giản và có thể giải được bằng phương pháp giải tích. Ngược lại, động học thuận (từ góc quay 10 của các động cơ để tìm ra vị trí của bệ động) thường phức tạp hơn và có thể cần giải bằng phương pháp số.

- Thiết kế vệ sinh (Hygienic Design): Do các động cơ và phần lớn cơ cấu truyền động nằm phía trên bệ tĩnh, robot Delta dễ dàng được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt, lý tưởng cho ngành thực phẩm và dược phẩm.

# Ứng dụng của Robot Delta

# Trong lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa

Ứng dụng: Robot Delta là lựa chọn hàng đầu cho các ngành công nghiệp đòi hỏi tốc độ và độ chính xác cao trong việc xử lý các vật thể nhỏ và nhẹ:

- Phân loại và đóng gói: Trong ngành thực phẩm (kẹo, bánh quy), dược phẩm (viên thuốc), điện tử (linh kiện nhỏ).

- Lắp ráp linh kiện điện tử: Lắp ráp các chi tiết nhỏ, ví dụ như chip lên bảng mạch.

- Chọn và đặt (Pick-and-place): Di chuyển nhanh các vật thể từ vị trí này sang vị trí khác trên dây chuyền sản xuất.

- Kiểm tra sản phẩm: Di chuyển cảm biến hoặc camera để kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền với tốc độ cao.

- Ứng dụng y tế: Một số biến thể được dùng trong phẫu thuật hoặc các thiết bị y tế đòi hỏi độ chính xác cao.

Hình 1.5 Ứng dụng Delta Robot trong đóng gói sản phẩm

Hình 1.6 Mang kính hiển vi phẫu thuật

# Trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu

Robot Delta là một đối tượng nghiên cứu điển hình trong lĩnh vực cơ học nhờ cấu trúc động học song song (parallel kinematics) độc đáo. Khác với các robot dạng chuỗi hở thông thường, Robot Delta sử dụng ba cánh tay cơ học được nối từ một đế cố định đến một đế chuyển động (end-effector). Trong nghiên cứu, việc phân tích bài toán động học thuận và nghịch của Delta đòi hỏi các mô hình toán học phức tạp để xác định vị trí chính xác của mâm động dựa trên góc quay của các động cơ servo, stepper. Các nhà nghiên cứu thường tập trung vào việc tối ưu hóa vùng làm việc (workspace) và phân tích các điểm kỳ dị (singularities) để đảm bảo robot vận hành ổn định. Nhờ cấu tạo nhẹ và độ cứng vững cao, đây là mô hình lý tưởng để thử nghiệm các thiết kế cơ khí chính xác, nơi mà sai số tích lũy từ các khớp nối được giảm thiểu tối đa so với robot truyền thống.

Trong môi trường học thuật, robot Delta đóng vai trò là nền tảng quan trọng để triển khai và kiểm chứng các thuật toán điều khiển tốc độ cao. Do đặc thù được thiết kế cho các tác vụ Pick and Place (gắp và đặt), việc lập trình quỹ đạo (trajectory planning) cho Delta yêu cầu khả năng xử lý thời gian thực cực kỳ nhạy bén để đạt được gia tốc lớn mà không gây rung lắc. Bên cạnh đó, việc tích hợp hệ thống thị giác máy tính (Computer Vision) vào robot Delta là một hướng nghiên cứu phổ biến, cho phép robot nhận diện, phân loại và bám sát đối tượng trong không gian hai chiều với độ trễ thấp. Đây chính là bước đệm quan trọng để phát triển các hệ thống sản xuất thông minh và tự động hóa linh hoạt trong tương lai.

# Xét trên phạm vi Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, robot Delta không còn là một khái niệm không quá xa lạ khi đã có những công trình nghiên cứu và sản phẩm thực nghiệm từ các thế hệ sinh viên đi trước. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này thường tập trung vào những mục đích đặt thù, khiến việc tiếp cận hệ thống dưới dạng một nền tảng mở cho nhiều bài toán khác nhau vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Đây chính là động lực cốt lõi để tôi thực hiện đồ án này, với mong muốn xây dựng một mô hình robot Delta có tính linh hoạt cao và khả năng tùy biến linh hoạt hơn. Thay vì chỉ dừng lại ở một ứng dụng đơn lẻ, mục tiêu của tôi là tạo ra một cấu trúc có tính kế thừa, giúp các sinh viên khóa sau dễ dàng tiếp cận, thực hiện các bài toán từ điều khiển quỹ đạo phức tạp đến tích hợp thị giác máy tính. Việc tối ưu hóa cấu hình thiết bị không chỉ nhằm mục đích hoàn thành một đồ án tốt nghiệp, mà còn hướng đến việc xây dựng một học cụ nghiên cứu thực thụ, góp phần mở rộng không gian sáng tạo và ứng dụng công nghệ robot song song  ngay tại Trường Đại học  Kỹ Thuật – Công nghệ Cần Thơ.

# 1.4 Mục tiêu đặt ra và mục đích chính của đề tài

# 1.4.1 Mục tiêu

Với thực trạng các ứng dụng của robot Delta ngày nay đang ngày càng phát triển mạnh, tôi quyết định xây dựng đề tài này với các mục tiêu cấp thiết như sau:

- Xây dựng mô hình cơ khí: Đây là điểm cốt lõi để thực hiện đề tài. Thiết kế và lắp ráp phần cứng chính xác với từng thông số, là yêu cầu tiên quyết nhằm làm nền tảng xây dựng động học. Từ đó, tạo ra được một bộ điều khiển có độ chính xác cao, khả năng xử lý tốt hơn.

- Xây dựng được mô hình toán, phân tích động học bao gồm thuận và nghịch của robot: Đây là điểm then chốt xây dựng nên bộ điều khiển. Bộ điều khiển chỉ tốt khi động học xác định tốt. Robot hoạt động chính xác phụ thuộc phần lớn vào yêu cầu xây dựng động học chính xác này.

- Phát triển thêm bậc tự do thứ tư cho robot: Từ những nghiên cứu tại trường trước đây về robot song song Delta. Phát triển thêm cơ cấu xoay tại đế di động cũng là một trong những ưu điểm để tạo ra một robot Delta linh hoạt hơn. Tăng thêm nhu cầu ứng dụng robot Delta vào nhiều trường hợp. Góp phần đa dạng hơn các bài toán xử lý cho robot robot.

- Đánh giá sai số của robot: Để biết được robot đã chính xác về mặt cơ khí và động học hay chưa, ta cần có những bài kiểm tra cho robot. Bằng cách cho robot thực hiện chuyển động theo một quỹ đạo nào đó có yêu cầu đúng về kích thước ví dụ vẽ một đường tròn, một đường thẳng, ta tiến hành đo đạc và thu thập sai số như một cách kiểm chứng cơ khí và động học. Sai số cơ khí đạt yêu là dưới 5%.

- Kiểm tra độ lặp lại của robot: Để đánh giá tính ổn định và khả năng quay lại chính xác một vị trí sau nhiều lần vận hành, ta tiến hành khảo sát độ lặp lại của cơ cấu. Bằng cách cho robot thực hiện lệnh di chuyển đến 2 điểm tọa độ đại diện trong không gian làm việc, với mỗi điểm tiến hành lặp lại liên tục nhiều lần, tối thiểu 10 lần mỗi điểm, ta tiến hành phân tích độ lệch khi chuyển động. Qua đó, các số liệu này giúp kiểm chứng sự ổn định của kết cấu cơ khí, khả năng chống rơ của khớp nối cũng như độ chính xác của tín hiệu điều khiển từ bộ phát xung.

- Chọn camera làm phản hồi cho robot: Việc dùng camera làm phản hồi cho robot là một hướng được nhiều người tin dùng. Thay vì chỉ xác định bằng các cảm biến thông thường, camera cho phép xác định được tọa độ vật theo hai phương X, Y trong không gian khi chiếu từ trên xuống. Trong công nghiệp, camera được xem là một trong những cảm biến tối ưu. Tuy nhiên, việc sử dụng camera  yêu cầu thuật toán xử lý phải tốt và tối ưu được sai số khi thu thập tọa độ.

- Hiệu chỉnh camera (Camera Calibration): Đối với một số camera, ống kính camera khi thiết kế không thật sự phẳng. Khi ống kính bị cong, tọa độ thu thập trên một mặt phẳng chuẩn sẽ có sự sai lệch nhất định. Phương pháp khắc phục sẽ là hiệu chuẩn ống kính bằng cách dùng một bàn cờ với số ô và kích thước tiêu chuẩn để tiến hành thu thập các ma trận hiệu chuẩn. Điều này sẽ giúp khử méo ống kính và thu thập tọa độ tốt hơn.

- Xác định sai số cho phép của camera khi phản hồi tọa độ: Khi sử dụng camera thu thập tọa độ, sai số là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Trước khi tiến hành thực hiện các bài toán vận dụng, việc xác định sai số và tối ưu camera nhiều là điều không thể thiếu. Sau khi đã hiệu chỉnh được ống kính camera, ta sẽ thử thu thập tọa độ của một vật nào đó, đồng thời, di chuyển thủ công robot đến điểm đó rồi so sánh. Ta sẽ thu thập được sai số. Sai số đạt yêu cầu là dưới 5% trên mỗi tọa độ điểm.

- Xác định được không gian hoạt động tối đa và không gian hoạt động tối ưu của robot nhằm làm cơ sở để điều khiển robot an toàn và chính xác.

- Thiết kế giao diện điều khiển: Giao diện điều khiển là điều không thể thiếu khi vận hành một robot. Yêu cầu dễ điều khiển, đơn giản nhưng tích hợp được nhiều chức năng, mang tính đa dạng cao, không mang tính đặc thù và quan trọng nhất là dễ giao tiếp được với người dùng. Làm thành một nền tảng mở để có thể áp dụng với các robot Delta khác về mặt cấu trúc và cơ khí.

- Đóng gói phần mềm: Đây là một bước cải tiến cho đề tài. Việc đóng gói phần mềm sẽ giúp đề tài linh động hơn, khiến nó trở thành một hệ mở để người khác có thể cài và chạy mà không cần can thiệp quá nhiều vào bộ điều khiển.

# 1.4.2 Mục đích

Mục đích chính của đề tài là nghiên cứu và phát triển hoàn thiện hệ thống robot song song Delta 4 bậc tự do tích hợp cơ cấu xoay tại đế di động nhằm mở rộng không gian ứng dụng và tăng tính linh hoạt so với các thế hệ trước tại trường. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công việc bắt đầu từ việc thiết kế, lắp ráp mô hình cơ khí chính xác, xây dựng bài toán động học thuận - nghịch làm nền tảng cho bộ điều khiển, đồng thời tiến hành kiểm chứng chất lượng cơ khí thông qua đánh giá sai số quỹ đạo và khảo sát độ lặp lại tại các điểm tọa độ nhằm đảm bảo tính ổn định tối ưu cho toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh phần cơ khí và điều khiển chuyển động, đề tài còn hướng tới việc ứng dụng thị giác máy tính làm hệ thống phản hồi vòng kín thông qua camera. Quá trình này bao gồm việc thực hiện hiệu chuẩn ống kính (Camera Calibration) để khử méo, xác định sai số cho phép của camera, cũng như khảo sát không gian hoạt động tối ưu của robot. Cuối cùng, toàn bộ giải thuật điều khiển và xử lý ảnh sẽ được tích hợp vào một giao diện trực quan, thân thiện và tiến hành đóng gói phần mềm thành một hệ thống mở, giúp người dùng dễ dàng vận hành, ứng dụng và phát triển mở rộng cho các hệ thống robot Delta khác trong tương lai.

# 1.5 Phương pháp nghiên cứu

# 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Đề tài tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu khoa học trong và ngoài nước về cấu trúc robot song song Delta, các phương pháp phân tích động học thuận - nghịch, cùng những nguyên lý cơ bản về thị giác máy tính. Từ các cơ sở lý thuyết đó, tiến hành xây dựng mô hình toán học cho cơ cấu 4 bậc tự do, thiết lập các phương trình động học làm nền tảng cho bộ điều khiển. Đồng thời, phương pháp này cũng tập trung nghiên cứu sâu về mô hình toán học cho việc hiệu chuẩn ống kính camera (Camera Calibration), phương pháp khử méo ảnh, thuật toán chuyển đổi tọa độ điểm từ ảnh sang không gian thực, cũng như các nền tảng lý thuyết về điều khiển vòng kín nhằm định hướng cho quá trình thiết kế phần cứng và lập trình giải thuật sau đó.

# 1.5.2 Phương pháp thực nghiệm

Dựa trên cơ sở lý thuyết về mô hình toán học, phương trình động học thuận - nghịch và các thông số đã tính toán, đề tài tiến hành chế tạo, lắp ráp mô hình phần cứng robot song song Delta 4 bậc tự do để kiểm chứng thực tế. Quá trình thực nghiệm bao gồm việc triển khai hiệu chuẩn ống kính camera theo đúng mô hình hiệu chuẩn lý thuyết, cho robot thực hiện chạy quỹ đạo mẫu (đường thẳng, đường tròn) và lặp lại tại các điểm tọa độ đã thiết kế nhằm thu thập dữ liệu thực tế. Các số liệu đo đạc này sẽ được kiểm chứng thực tế để đánh giá sai số cơ khí, độ lặp lại và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống.

# 1.6 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc thiết kế và điều khiển mô hình robot Delta 4 bậc tự do để thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao trong không gian ba chiều. Cụ thể, nghiên cứu giới hạn trong việc xây dựng thuật toán quy hoạch quỹ đạo để điều khiển robot thực hiện các đường nét hình học cơ bản sai số tối thiểu. Bên cạnh đó, đề tài đi sâu vào việc tích hợp hệ thống xử lý ảnh để nhận diện và gắp thả vật thể dựa trên đặc trưng màu sắc, từ đó tối ưu hóa khả năng tương tác của robot trong các ứng dụng phân loại tự động. Các thử nghiệm và đánh giá được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm nhằm kiểm chứng sự ổn định của hệ thống điều khiển và độ chính xác của các thuật toán động học đã thiết lập

# 1.7 Nội dung xây dựng đồ án

- CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN:

- Giới thiệu về Robot công nghiệp nói chung và Robot Delta nói riêng.

- Nêu lên các ứng dụng cũng như tầm quan trọng của Robot Delta trong nhiều lĩnh vực từ đó tiến hành thực hiện đề tài.

- Đặt ra chiến lược và phương pháp thực hiện đề tài phù hợp.

- CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG CƠ KHÍ:

- Xác định cấu trúc Robot gồm các khâu, khớp, số bậc tự do của Robot.

- Xây dựng nên các bài toán động học dùng phương pháp giải tích, hình học.

- Xét được phạm vi hoạt động lý thuyết cho Robot.

- CHƯƠNG 3 NỘI DUNG:

- Xây dựng hệ thống điện hoàn chỉnh. Có sơ đồ khối chi tiết và nêu đầy đủ thiết bị phần cứng.

- Thiết kế hệ thống cơ khí, lắp ráp mô hình và hoàn thiện phần cơ khí robot.

- CHƯƠNG 4 :XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CHO ROBOT

- Tập trung xây dựng bộ điều khiển trung tâm của robot.

- Xử lý khối phản hồi là camera để thu thập tọa độ.

- Nêu lên lưu đồ giải thuật chi tiết cho bộ điều khiển trong từng trường hợp.

- Thiết kế và xây dựng giao diện điều khiển đơn giản nhưng logic, dễ sử dụng.

- CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VÀ THU THẬP KẾT QUẢ :

- Đưa hệ thống vào các ứng dụng riêng sau đó thu thập kết quả.

- Đánh giá kết quả vừa thu thập được.

- CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN TỔNG QUÁT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI TRONG TƯƠNG LAI:

- Đưa ra kết luận tổng quát về đề tài

- Đề ra hướng phát triển trong tương lai.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- PHỤ LỤC

# CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG CƠ KHÍ

# 2.1 Cấu trúc Robot Delta

Hình 2.1 Thành phần và cấu trúc của Delta Robot

Hình 2.1 thể hiện cơ cấu của robot Delta với các thành phần cơ bản như sau:

- Khâu đế: là khâu cố định, chứa động cơ và là nơi gá đặt robot vào vị trí làm việc.

- Bộ truyền động bên ngoài: có chức năng truyền động từ motor trên khâu đế đến khâu khâu dẫn ứng với tỉ số truyền u.

- Khâu dẫn: gắn với bộ truyền đai rồi nối vào các động cơ ở khâu đế, có nhiệm vụ nhận lực từ động cơ và truyền đến khâu bị động.

- Khâu bị động: kết nối và truyền lực từ khâu dẫn tới khâu công tác.

- Khâu công tác: kết nối các khâu bị động ở các chuỗi truyền động với nhau, khâu công tác mang thêm đầu công tác và động cơ có trục quay theo trục Oz của robot để thực hiện tác vụ.

(2.1)

Ta xác định bậc tự do cho robot dựa vào công thức Somov-Malyshev cho cơ cấu không gian:

W=6n-i=15i.pi

Trong đó:

- n là số khâu động của Robot.

- pi là số khớp loại i hoặc bậc thứ i (i = 1, 2, 3, 4, 5). Trong Robot Delta, do kết cấu cơ khí mà ta chỉ xét p5 cho phép 1 chuyển động và p3 cho phép 3 chuyển động quay(*).

- Từ Hình 2.1, ta tiến hành tính toán thông số như sau:

Xét số khâu (n) của Robot thì:

- 3 khâu dẫn (nối với motor ở base).

- 6 thanh truyền (tạo thành 3 cặp hình bình hành).

- 1 bàn tay máy (End-effector).

- 2 đoạn của trục giữa telescopic (lồng vào nhau).

- Tổng cộng: n = 3 + 6 + 1 + 2 = 12 khâu động.

Xét số khớp (pi) của Robot thì:

- Khớp loại 5 (p5 -  hạn chế 5 bậc tự do, cho phép 1 chuyển động) gồm 3 khớp quay tại 3 motor chính, 1 khớp quay của trục giữa nối với base, 1 khớp trượt giữa 2 đoạn của trục telescopic, 1 khớp quay của trục giữa nối với bàn tay máy.

- Khớp loại 3 (p3 -  khớp cầu, cho phép 3 chuyển động quay) có 4 khớp/nhánh (3 nhánh)

(2.2)

Xét công thức (2.1) kết hợp với điều kiện (*) với ta thu được công thức chi tiết:

W=6n-5p5+3p3

- Thay các thông số vào công thức (2.2), ta tính được số bậc tự do như sau:

W=6.12-5.6+3.4.3=6

Mà tại khâu bị động, robot dùng cơ cấu hình bình hành gồm 2 thanh thẳng kết nối 4 khớp cầu bậc 3 (2 khớp nối khâu chủ động và 2 khớp nối khâu công tác). Tuy nhiên, 2 thanh liên kết này bị khóa lại không thể xoay quanh trục của chính nó. Do đó tại mỗi khâu bị động thừa 2 bậc tự do. Suy ra:

W=6-2=4 (dof)

# 2.2 Kích thước của Robot Delta

Robot Delta gồm 3 chuỗi động học song song giống nhau, do đó kích thước của một chuỗi động học có thể biểu diễn được toàn bộ kích thước của robot. Hình 2.2 biểu diễn sơ đồ kích thước của chuỗi động học thứ i (i=1, 2, 3).

Điểm O là tâm khâu đế; điểm P là tâm khâu công tác.

Trong chuỗi động học thứ i gọi: Ai là tâm xoay của khâu dẫn; Bi là điểm nối giữa khâu dẫn và khâu bị động, Ci là điểm nối giữa khâu bị động và khâu công tác.

Hình 2.2 Sơ đồ kích thước chuỗi động học của robot Delta

- OAi là vec-tơ từ tâm khâu đế đến tâm quay của khâu dẫn. OAi= R = 122 mm

- AiBi là vec-tơ của khâu dẫn. AiBi = a = 130 mm

- BiCi là vec-tơ khâu bị động. BiCi = b = 298 mm

- CiPi là vec-tơ từ khâu bị động đến tâm khâu công tác. CiPi = r = 40 mm

# 2.3 Phân tích động học Robot Delta

Phân tích động học là một bước then chốt và bắt buộc trong quá trình thiết kế, điều khiển hệ thống Robot Delta. Mục tiêu cốt lõi của quá trình này là thiết lập mối quan hệ toán học giữa các thông số hình học của robot (chiều dài các khâu, bán kính đế) và trạng thái chuyển động của nó.

Xét gốc tọa độ và chiều dương như hình 2.3 có O(0; 0; 0). Ở đây, ta tính toán mà bỏ qua bước tìm bộ truyền đai và hãy xem như khâu dẫn được nối trực tiếp vào motor để dễ dàng tính toán.

Hình 2.3 Sơ đồ nguyên lý một chuỗi động học của robot Delta

Sơ đồ nguyên lý trên cho thấy một chuỗi động học xét trên 1 nhánh bất kỳ thứ i bao gồm:

- O là tâm mặt phẳng khâu đế.

- Ai là tâm quay của khâu dẫn i ở cánh tay thứ i.

- Ci là điểm nối giữa khâu bị động và khâu công tác ở cánh tay thứ i.

- P là tâm của khâu công tác.

Thành lập 2 hệ tọa độ: Oxyz tại tâm O và Oxiyizi có trục Oxi trùng với chiều của vec-tơ OAi ,  là góc giữa trục Ox và trục Oxi. Như vậy, tương ứng với 3 cánh tay thì sẽ có 3 góc , (1  =  0, 2 = 120, 3 = 240).

(2.3)

Quan hệ giữa các vec-tơ tương ứng với các khâu trên cánh tay thứ i được xét trên hệ tọa độ Oxiyizi:

OP+PCi=OAi+AiBi+BiCi

Khai triển công thức (2.3) bằng phương pháp tính toán tọa độ vec-tơ, ta thu được phương trình:

PxiPyiPzi+r00=R00+acosθ1i0asinθ1i+bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

(2.5)

(2.4)

Áp dụng ma trận biến đổi theo góc quay i để chuyển Oxiyizi về Oxyz như sau:

PxiPyiPzi=cosi-sini0sinicosi0001PxPyPz

(2.6)

Mà AiBi+BiCi=AiCi, thế nên, ta có thể viết gọn lại:

acosθ1i+bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3iasinθ1i+bsinθ3isin(θ1i+θ2i)=CxiCyiCzi

(2.7)

Kết hợp công thức (2.3), (2.4), (2.5) và (2.6), ta thu được phương trình:

CxiCyiCzi=cosi-sini0sinicosi0001PxPyPz+r-R00

# 2.4 Bài toán động học nghịch

(2.8)

Nhiệm vụ của bài toán động học ngược là tìm ra các giá trị góc quay của ba khớp chủ động (θ11, θ12, θ13) khi biết tọa độ điểm công tác P (Px, Py, Pz). Từ quan hệ hình học (hình 2.3), suy ra:

cosθ3i=Cyib

(2.9)

Từ hang 1 và hàng 3 của ma trận (2.6), ta thu được hệ phương trình như sau:

Cxi=acosθ1i+bsinθ3icosθ1i+θ2iCzi=asinθ1i+bsinθ3isin(θ1i+θ2i)

(2.10)

Giải hệ phương trình (2.9), suy ra:

2aCxicosθ1i+Czisinθ1i=Cxi2+Czi2+a2-b2sinθ3i2

Biến đổi phương trình (2.10) bằng phương pháp sử dụng phép thế Weierstrass với t=tanθ1i2, suy ra:

2aCxi.1-t21+t2+Czi.2t1+t2=Cxi2+Czi2+a2-b2sinθ3i2

(2.12)

(2.11)

Giải phương trình (2.11), ta suy ra được góc θ1i theo công thức:

θ1i=2tan-1(t)

Biểu thức (2.12) cho ra 2 giá trị góc θ1i. Vậy mỗi chuỗi động học sẽ có 2 giá trị góc θ1i, tổ hợp lại thu được 8 bộ giá trị (θ11, θ12, θ13). Kiểm tra kết quả trên bằng thông số đầu vào là điểm công tác P có tọa độ bất kỳ trong phạm vi. Hình 2.4 biểu diễn 8 cấu hình robot ứng với 8 bộ giá trị (θ11, θ12, θ13).

Hình 2.4 Sơ đồ kích thước chuỗi động học của robot Delta

Tuy nhiên trong thực tế, chỉ có duy nhất bộ giá trị (θ11, θ12, θ13) < 90 o ứng với tổhợp [(-)(-)(-)] là được sử dụng do giới hạn về kết cấu cơ khí của robot.

# 2.5 Bài toán động học thuận

Bài toán động học thuận yêu cầu tìm ra tọa độ điểm công tác P (Px, Py, Pz) khi biết được giá trị góc quay (θ11, θ12, θ13) của các khớp chủ động tại 3 motor. Từ mỗi góc quay θ1i cho trước, tìm mặt cầu si tạo bởi tất cả các điểm P có thể tìm được bởi cánh tay thứ i. Với 3 cánh tay cho ra 3 mặt cầu. Giao điểm của 3 mặt cầu trên chính là vị trí điểm P cần tìm.

(2.13)

Phương trình (2.3) được viết lại như sau:

OP+PCi +AiO+BiAi=BiCi

(2.14)

Từ phương trình (2.13) suy ra:

PxiPyiPzi+r00-R00-acosθ1i0asinθ1i=bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

Kết hợp phương trình (2.5) với (2.14), phương trình (2.15) sẽ là:

cosi-sini0sinicosi0001PxPyPz+r00-R00-acosθ1i0asinθ1i=bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

Biến đổi phương trình (2.15), ta thu được phương trình (2.16):

Pxcosi-siniPyPycosi+siniPxPz+r-R-acosθ1i0-asinθ1i=bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

(2.17)

Để dễ dàng tìm mặt cầu si, ta giải phương trình (2.16):

Pxcosi-siniPy+r-R-acosθ1iPycosi+siniPxPz-asinθ1i=bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

Sau khi tính toán và biến đổi phương trình (2.17), phương trình mặt cầu si (mặt cầu tâm Ci bán kính b) tại nhánh thứ i bằng cách modul hóa 2 vế:

(2.18)

b2= Px2+Py2+Pz2+2Pxcosi-siniPyr-R-acosθ1i

+ r-R-acosθ1i2-2Pzasinθ1i+(asinθ1i)2

(2.19)

Dựa trên cấu trúc phương trình (2.18), thực hiện phép trừ giữa hai nhánh i và j, phương trình mặt phẳng chứa giao điểm của 3 mặt cầu (đường thẳng giao tuyến nhìn từ hình chiếu) có dạng tổng quát:

[2cosir-R-acosθ1i-2cosjr-R-acosθ1j]Px

-2sinir-R-acosθ1i-2sinjr-R-acosθ1jPy

-2asinθ1i-2asinθ1jPz+Uij=0

Trong đó:

Uij=r-R-acosθ1i2+(asinθ1i)2-r-R-acosθ1j2-(asinθ1j)2

(2.20)

(2.21)

Tiến hành đơn giản hóa phương trình (2.19) bằng cách đặt ẩn phụ, phương trình mặt phẳng giao giữa s1với s2, s3 là:

E12Px+E22Py+E32Pz+U42=0

E13Px+E23Py+E33Pz+U43=0

Với các tham số:

- E12=2cos2r-R-acosθ12-2cos1r-R-acosθ11

- E22=-2sin2r-R-acosθ12-2sin1r-R-acosθ11

- E32=-2asinθ12-2asinθ11

- U42=r-R-acosθ122+(asinθ12)2-r-R-acosθ112-(asinθ11)2

- E13=2cos3r-R-acosθ13-2cos1r-R-acosθ11

- E23=-2sin3r-R-acosθ13-2sin1r-R-acosθ11

- E33=-2asinθ13-2asinθ11

- U43=r-R-acosθ132+(asinθ13)2-r-R-acosθ112-(asinθ11)2

(2.22)

Từ 2 phương trình (2.20) và (2.21), mối quan hệ giữa tọa độ Px, Py, Pz được thể hiện như sau: Px = f( Pz ), Py = f( Pz ). Sau đó, thay thế Px , Py vào phương trình mặt cầu s1 được phương trình bậc 2 sau:

1+m12m22+m42m22Pz2

+2m0m1m22+2m3m4m22-2m5cos1-2m1m5m2sin1-2am4m2sinθ11Pz

+m52- b2+m02m22+m32m22+(asinθ11)2-2m0m5m2sin1-2am3m2sinθ11=0

Trong phương trình (2.22), các tham số:

- m0=E32U43-E33U42

- m1=E13E32-E12E33

- m2=E22E33-E23E32

- m3=E23U42-E22U43

- m4=E12E23-E13E22

- m5=-(r-R-acosθ11)

Phương trình (2.22) sau khi được giải cho ra 2 giá trị Pz, mỗi giá trị Pz sẽ tìm được 1 bộ giá trị (Px, Py, Pz) . Vậy với mỗi bộ (θ11, θ12, θ13), thu được 2 vị trí P hình 2.8. Trong thực tế, do giới hạn về cơ khí, vì thế robot chỉ sử dụng giá trị Pz có giá trị như tổ hợp (-). Vì vậy chỉ có 1 bộ giá trị (Px, Py, Pz) được chấp nhận.

Hình 2.5 Hai cấu hình robot của bài toán động học thuận

# 2.6 Bộ truyền đai và tính toán thông số bộ truyền

Để khâu công tác chuyển động được trong không gian, robot dùng 3 động cơ để dẫn động, động cơ bước được chọn làm động cơ dẫn động. Trong mô hình robot Delta X, nhà sản xuất dùng động cơ truyền động trực tiếp đến khâu chủ động do các thành phần chủ yếu được làm bằng nhựa nên khối lượng nhỏ, momen xoắn ở trục động cơ không lớn. Tuy nhiên, đối với mô hình robot được thực hiện trong đồ án, các thành phần chủ yếu được gia công từ kim loại nên khối lượng sẽ ảnh hưởng đến việc truyền động từ động cơ đến khâu chủ động, gây mất an toàn khi có quá tải. Để tránh hiện tượng này, động cơ truyền động cho các trục quay của mô hình robot có thể thông qua bộ truyền bánh răng hoặc bộ truyền đai. Vì chi phí thấp và lắp đặt dễ hơn bộ truyền bánh răng nên bộ truyền đai được lựa chọn. Tỉ số truyền của bộ truyền đai được chọn sơ bộ u = 3.

Hình 2.6 Chuỗi hoạt động nhánh thứ i của Robot Delta

Các thành phần chính cần tính toán và triển khai trong 1 chuỗi động học được thể hiện trong hình 2.6 bao gồm:

1 - Động cơ truyền động

2 - Bộ truyền đai

3 - Trục truyền động

4 - Khâu chủ động

5 - Khâu bị động

Bộ truyền đai (2) được lựa chọn để truyền động từ trục động cơ (1) đến trục dẫn động của robot Delta (3).

# 2.6.1 Lựa chọn thông số bộ truyền đai

Bộ truyền đai trong robot Delta đóng vai trò là cơ cấu truyền động trung gian giúp chuyển hóa mô-men xoắn từ động cơ đến các cánh tay chính một cách chính xác và hiệu quả. Việc sử dụng dây đai răng kết hợp với bánh răng đai giúp loại bỏ hiện tượng trượt, giảm thiểu độ rơ (backlash), từ đó đảm bảo độ chính xác lặp lại cực cao trong các tác vụ tốc độ lớn. Đặc biệt, cơ cấu này cho phép lắp đặt động cơ cố định trên khung trên, giúp giảm đáng kể khối lượng và quán tính của các bộ phận chuyển động, tạo điều kiện cho robot gia tốc nhanh, vận hành linh hoạt và êm ái hơn so với các bộ truyền động cơ khí trực tiếp.

Hình 2.7 Sơ đồ bộ truyền đai

Hiện nay, loại đai răng GT2 được sử dụng phổ biến trên thị trường trong các ứng dụng mô hình có momen xoắn không cao, kích thước nhỏ gọn. Do đó, mô hình đồ án sử dụng loại đai răng GT2 làm bộ truyền động.

Các thông số thiết kế bộ truyền đai được chọn như sau:

Bảng 2.1: Thông số và đơn vị được chọn

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỉ số truyền | u | 3 |  |
| Bước răng | p | 2 | mm |
| Số răng bánh đai chủ động | Z1 | 20 | răng |
| Số răng bánh đai bị động | Z2 | 60 | răng |

# 2.6.2 Tính toán tham số bộ truyền đai

Dựa vào bảng 2.1, ta tính toán các tham số của bộ truyền dựa vào tài liệu [1] như sau:

- Đường kính bánh đai được tính toán như sau:

(2.23)

Đường kính bánh đai chủ động:

d1=p×Z1π=2×20π=12,73 mm

(2.24)

Đường kính bánh đai bị động:

d2=p×Z2π=2×60π=38,19 mm

Dựa vào đường kính bánh đai đxa xác định, tiến hành xác định khoảng cách trục sơ bộ:

(2.25)

Khoảng cách trục sơ bộ:

0.5pπZ1+Z2+2pπ≤a≤2pπ(Z1+Z2)

Suy ra:

0.5×2π20+60+2×2π≤a≤2×2π(20+60)

Tương đương:

26,75≤a≤101,91

Kết luận: chọn a=60 mm.

Tiếp theo, ta tính toán chiều dai đai dựa vào khoảng cách trục sơ bộ đã chọn:

(2.26)

Chiều dài đai:

ld=2a+πd1+d22+d2-d124a

Suy ra:

ld=2×60+π12,73+38,192+38,19-12,7324×60=202,65 mm

Kết luận: chọn ltc=220 mm.

Sau khi có được chiều dài đai tiêu chuẩn, thực hiện bước tính lại khoảng cách trục chính xác:

(2.27)

Khoảng cách trục chính xác

acx=ltc-π×d1+d22+(ltc-πd1+d22)2-8(d2-d12)24

Suy ra:

acx=

220-π×12,73+38,192+220-π12,73+38,1922-838,19-12,73224

=68,83 mm

Sau khi có kết quả khoảng cách trục chính xác, ta thực hiện bước xác định góc ôm đai cho bộ truyền:

- Góc ôm đai:

(2.28)

Góc ôm đai bánh chủ động:

α1=180°- 57°×d2-d1acx

Suy ra:

α1=180°-57°×38,19-12,7368,83=158,92°

(2.29)

Góc ôm đai trên bánh bị động:

α2=180°+ 57°×d2-d1acx

Suy ra:

α2=180°+57°×38,19-12,7368,83=201,08°

Từ các thông số tính toán, đai răng GT2 được chọn với bề rộng đai b = 6 mm, bước răng p = 2 mm.

Hình 2.8 minh hoạt bánh đai chủ động GT2 với số răng là 20.

Hình 2.8 Minh họa bánh đai chủ động

Thông số bánh đai chủ động được thể hiện ở bảng 2.2

Bảng 2.2: Thông số bánh đai chủ động:

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiều cao | h | 16,2 | mm |
| Đường kính lỗ | d | 6,35 | mm |
| Đường kính ngoài | D | 16 | mm |
| Bề rộng | b | 7,4 | mm |

Hình 2.9 minh hoạt bánh đai bị động GT2 với số răng là 60.

Hình 2.9 Minh họa bánh đai bị động

Thông số bánh đai bị động được thể hiện ở bảng 2.3

Bảng 2.3: Thông số bánh đai bị động:

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiều cao | h | 18 | mm |
| Đường kính lỗ | d | 6,35 | mm |
| Đường kính ngoài | D | 40,45 | mm |
| Bề rộng | b | 7,4 | mm |

# 2.6.2 Mối liên hệ giữa bộ truyền và động học robot

Mối liên hệ giữa bộ truyền và động học robot có thể nói một cách dễ hiểu là mối liên hệ giữa góc cần điều khiển dựa vào động học và góc cần thực hiện của động cơ. Vậy khi đã chọn được bộ truyền động, kết quả động học sẽ thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến góc quay θ1i. Thế nên, việc tính toán kết quả sau cùng sẽ là bước quan trọng để có thể điều khiển chính xác Robot Delta.

Sau khi tính toán và có được các tham số chi tiết của bộ truyền đai, minh họa động học được biểu diễn như hình 2.10.

Hình 2.10 Minh họa bánh đai bị động

Điểm mạnh của việc bố trí các bánh đai như hình 2.10 sẽ giữ nguyên tham số như bán kính khâu đế R nơi chứa các động cơ.

- Bài toán động học thuận:

(2.30)

Bài toán cho ta biết tọa độ (Px; Py; Pz) với đầu vào là góc θ1i. Vậy khi xét đầu vào trong quá trình điều khiển ta có công thức chuyển đổi:

θ1id=uθ1i

Trong đó:

- θ1id là góc động cơ để đạt được góc θ1i

- u là tỉ số truyền của bộ truyền động

- Bài toán động học nghịch:

Bài toán động học nghịch là then chốt trong quá trình điều khiển Robot nói chung và Robot Delta nói riêng.

Việc xác định góc θ1i  từ tọa độ điểm cho trước (Px; Py; Pz) là bước áp dụng cho hầu hết các bài toán thực tế của Robot Delta. Công thức (2.12) là kết quả cuối cùng cho bài toán động học nghịch được viết lại:

θ1i=2tan-1(t)

(2.31)

Suy ra góc động cơ cần phải thực hiện:

θ1id=uθ1i=2utan-1(t)

# 2.7 Kiểm tra hoạt động và không gian làm việc

Kiểm tra vùng hoạt động hay không gian làm việc là một việc rất quan trọng trước khi vận hành thực tế. Bằng cách đưa các bài toán động học đã tính toán vào phần mềm mô phỏng, ta sẽ quan sát được một cách tổng quát vùng làm việc cũng như cách thức thực hiện của mô hình vật lý. Đó sẽ là cơ sở để điều khiển thực tế cũng như dễ dàng hơn trong quá trình kiểm nghiệm, thử sai.

Tham số quy chiếu từ mô hình vật lý:

Bảng 2.4: Tham số vật lý:

| Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| R | 122 | mm |
| r | 40 | mm |
| a | 130 | mm |
| b | 298 | mm |
| u | 3 |  |

Phần mềm hỗ trợ cho bước này sẽ là Matlab. Matlab là một ngôn ngữ lập trình bậc cao chuyên về tính toán số, ma trận và có cả mô phỏng trực quan bằng khối được thực hiện trong Simulink.

Hình 2.11 Matlab_Simulink

# 2.7.1 Kiểm tra bài toán động học nghịch của mô hình

Kết hợp các công thức ở mục 2.3 và 2.4, ta được vào Matlab và tiến hành lập trình tính toán. Kết quả nhận được sẽ là:

Hình 2.12 Góc quay khớp chủ động

Từ hình 2.12, quỹ đạo chuyển động tương ứng với góc quay tại vị trí của mỗi khớp xoay đã đúng. Theta sẽ là góc mà khớp chủ động cần thực hiện đến một điểm tọa độ tương ứng.

Tuy nhiên, việc mô phỏng trên mô hình vật lý chỉ chho biết góc quay của khớp. Ta cần tham chiếu giá trị của bộ truyền đai để rút ra kết luận cho số góc quay thực tế của động cơ cần phải điều khiển. Hình 2.13 minh họa cho góc quay của động cơ như sau:

Hình 2.13 Góc quay của động cơ thực tế

Từ kết quả mô phỏng, ta thấy góc quay động cơ cần thực hiện trùng khớp với công thức 2.23 đã tính toán. Điều này chứng minh công thức toán học cho động học nghịch đã đúng và chính xác.

# 2.7.2 Kiểm tra vùng làm việc của robot

Kiểm tra vùng làm việc là một điều kiện rất quan trọng để làm cơ sở điều khiển dự án. So với động học nghịch giúp biết được góc quay động cơ tại một điểm bất kỳ để xay dựng thuật toán điều khiển, động học sẽ giúp biết được không gian hoạt động ba chiều chiều robot, các vùng hoạt động ổn định và vùng giới hạn mà robot có thể thực hiện.

Dựa vào các công thức có trong mục 2.5, tiến hành tính toán trên Matlab bằng lập trình, ta thu được vùng làm việc như sau:

Hình 2.14 Không gian làm việc của Robot

Từ hình 2.14, vùng hoạt động đã đúng với công thức toán học đã làm được. Không gian làm việc đáp ứng khá tốt đủ để thiết lập các bài toán nghiên cứu.

Tiếp theo, ta sẽ tiến hành kiểm tra các điểm giới hạn của hệ thống:

Hình 2.15 Không gian làm việc giới hạn

Từ các điểm tọa độ đã được đánh dấu trên hình 2.15, giới hạn của robot sẽ là vùng chứa hoặc lân cận các điểm này. Nếu điều khiển hoạt động vào phạm vi giới hạn sẽ sinh ra các hiện tượng nguy hiểm, nhẹ thì vào các điểm chết gây run hoặc đứng yên, nặng thì sẽ va đập cơ khí, hỏng động cơ và các bộ phận máy móc khác. Vì vậy, trong quá trình điều khiển cần xem xét vùng làm việc tối ưu và tránh các vùng giới hạn này.

# CHƯƠNG 3 NỘI DUNG

# 3.1 Sơ đồ nguyên lý hệ thống

Sơ đồ khối là một dạng liệt kê khái quát các thành phần chính và có đường liên kết tượng trưng mối quan hệ giữa các thiết bị. Trong đề tài, bộ điều khiển chính sẽ làm trung tâm kết nối các nhánh sơ đồ khác lại với nhau tạo thành một thể tổng quát.

- Sơ đồ nguồn cấp hệ thống

Hình 3.1 Nguồn cấp hệ thống

- Đối với 2 vi điều khiển (STM32), nguồn cần sử dụng là 5VDC được cấp vào chân 5V và GND trên vi điều khiển.

- Nguồn 12VDC được sử dụng để cấp cho các driver điều khiển các thiết bị động cơ.

- Nguồn 220VAC là nguồn tổng.

- Các khối nguồn một chiều (DC) và nguồn laptop điều là các thiết bị chuyển đổi điện áp từ điện xoay chiều (AC) thành một chiều.

(3.1)

Riêng nguồn 12VDC cần lưu ý tính tổng dòng điện (Ampe) trước khi lựa chọn sử dụng. Ta có thể tính dựa trên công thức (3.1) như sau:

Amax=1nAn

Trong đó:

- Amax là tổng dòng điện cần được cấp.

- An là dòng điện xét trên động cơ thứ n.

- n là số động cơ.

- Nhánh sơ đồ về home cho robot

Hình 3.2 Sơ đồ set home robot

Nguyên lý hoạt động tổng quát:

- Công tắc hành trình được đặt tại các vị trí cố định sao cho khi các cánh tay robot về home, góc điều khiển phải bằng 0 xét về mặt động học.

- Tác động để robot về home sẽ dung nút nhấn (Home button) và tác động từ laptop (trong giao diện).

- Lệnh Home từ laptop gửi xuống vi điều khiển (STM32) được truyền nhận theo giao thức uart (PL2303).

- Khi nhận được lệnh, vi điều khiển có nhiệm vụ gửi xung đến các driver (TB6600) để điều khiển các động cơ (STEPPER) quay để nhấc các cánh tay của robot đi lên.

- Khi được tác động bằng nút nhấn hoặc tác động từ giao diện, robot sẽ về home theo 2 pha. Với pha đầu tiên, robot sẽ về home nhanh theo tốc độ thực được thiết lập sẵn trong vi điều khiển cho đến khi chạm đủ 3 công tắc hành trình, thực hiện tiếp tục pha 2 với tốc độ cực chậm nhằm đảm bảo độ chính xác trong quá trình điều khiển tiếp theo.

- Nhánh sơ đồ thu thập tọa độ và điều khiển robot

Hình 3.3 Sơ đồ điều khiển chính cho robot

Nguyên lý hoạt động tổng quát:

- Sau khi đã đảm bảo về home chính xác (Home Done), vi điều khiển lúc này sẽ trong trạng thái chờ cho đến khi có lệnh điều khiển gửi từ laptop xuống thông qua PL2303.

- Lệnh điều khiển sẽ là tác động tọa độ trực tiếp từ giao diện gửi xuống hoặc có thể từ camera gửi vào laptop. Tất cả điều được truyền và vi điều khiển sẽ nhận để điều khiển robot hoạt động.

- Camera lúc này được xem như một cảm biến phản hồi vị trí của vật thể. Gía trị gửi đi sẽ là tọa độ theo đơn vị là mm. Camera chỉ mở khi có tác động từ laptop.

- Khi tác động tọa độ trực tiếp từ giao diện hoặc tự động thu thập tọa độ từ camera, laptop sẽ chuyển đổi từ tọa độ sang góc quay của động cơ thông qua động học nghịch đã tính toán. Lúc này, giá trị mà vi điều khiển nhận được là 3 góc quay, nó sẽ được chuyển từ góc sang xung để gửi xuống driver làm cho các động cơ step quay theo góc độ mong muốn.

- Nhánh sơ đồ điều khiển bậc tự do thứ tư, mâm xoay và máy hút khí.

Hình 3.4 Sơ đồ các thiết bị ngoại vi cần điều khiển

Nguyên lý hoạt động tổng quát:

- Camera trong sơ đồ có nhiệm vụ xác định góc quay cho bậc tự do thứ 4.

- Ba driver gồm  2 TB6600 và 1 L298N có nhiệm vụ điều khiển góc quay bậc 4, mâm xoay và máy hút khí.

- Các thiết bị này có thể là tác động thủ công bằng giao diện trên laptop hoặc tự động  trong quá trình gắp thả có phản hồi từ camera. Riêng đối với mâm xoay (STEPPER 5) thì yêu cầu phải bật thủ công trong giao diện với tốc độ điều chỉnh được trong giao diện, vi điều khiển (STM32 2) có nhiệm vụ chuyển tốc độ theo đơn vị vòng/phút thành xung/giây để điều khiển tốc độ của mâm xoay.

- Khi camera nhận diện tọa độ và góc quay bậc 4, robot sẽ di chuyển đến điểm tọa độ nhận được. Đồng thời, góc quay bậc 4 sẽ được gửi đi, trạng thái on và off của máy bơm cũng được thiết lập bằng timer. Quy trình sẽ là đến điểm tọa độ nhận được, on máy hút, gắp vật đến điểm tiếp theo, quay bậc tự do thứ 4, off máy hút và thả vật.

# 3.1.1 Camera

Camera trên thị trường hiện tại có quá nhiều loại. Để có thể lựa chọn một Webcam phù hợp cần hướng đến việc tham khảo các dự án đã từng dung Webcam. Trong số đó, Logitech C270 là một trong những lựa chọn khá phổ biến cho các dự án vừa và nhỏ, đảm bảo độ ổn định, chi phí, dễ sử dụng.

Hình 3.5 Webcam Logitech C270

Thông số kỹ thuật của Webcam Logitech C270:

- Độ phân giải tối đa 720pixel và 30 fps

- Tiêu cự cố định và thấu kính nhựa

- Tầm nhìn chéo (dFoV) 55 deg

Đánh giá:

Việc xử lý tốc độ của camera cần can thiệp qua nhiều yếu tố khách quan như độ sáng, tối ưu code, …

Khả năng 30 fps (30 khung hình trên giây) cho phép 1/30 giây ta sẽ lấy mẫu 1 lần, đồng nghĩa thông số dt = 1/30. Tốc độ này tạm vừa đủ với điều kiện lấy sai số cho bộ điều khiển.

# 3.1.2 Trung tâm tính toán và điều khiển chính Laptop

Hệ thống sẽ chạy với bộ não xử lý chính là Laptop_intel Core I7 thế hệ 12. Nhiệm vụ chính là mở camera, nhận sai số, tính toán, xuất giá trị gửi đến vi điều khiển.

Card đồ họa RTX 3050 cho phép hiển thị đồ họa mượt mà, nhanh và đủ tốt để xử lý tín hiệu.

Hình 3.6 Chip xử lý intel

# 3.1.3 Vi điều khiển STM32

Vi điều khiển trong hệ thống này có nhiệm vụ điều khiển động cơ quay với góc nhất định, thế nên cần có một tốc độ xử lý cao, bộ nhớ ổn, khả năng truyền nhận dữ liệu chính xác, điều khiển mượt mà.

Để đáp ứng tốt với mô hình này, STM32 là một sự lựa chọn đáng xem xét.

Vi điều khiển STM32 của STMicroelectronics là họ vi điều khiển 32-bit dựa trên lõi ARM Cortex-M, chia thành các dòng chính: Mainstream (F0, F1, G0,G4), High-Performance (F2,F4, F7, H7), Ultra-Low-Power (L0, L1, L4, L5, U5) và Wireless (WB, WL). Các dòng phổ biến nhất bao gồm F103, F401, F411 và F7/H7 cho ứng dụng xử lý cao. Riêng về dòng F1 thì ta có STM32 F103C6T8, một vi điều khiển có bộ nhớ 32KB, tốc độ xử lý 72MHz là rất mạnh mẽ, FLASH 64KB. Đây là một vi điều khiển tối ưu nhất về mặt chi phí, mạnh mẽ và ổn định.

Hình 3.7 STM32 F103C6T8 Blue Pill

# 3.1.4 Giao thức truyền thông

UART là giao thức truyền 3 dây phổ biến trên nhiều họ vi điều khiển nếu muốn 2 hoặc nhiều thiết bị truyền nhận dữ dữ liệu cho nhau một cách nhanh và chính xác. Trong đó, GND buột phải nối chung với nhau.

Hình 3.8 minh họa về UART

Giao thức này có sẵn trên STM32. Tuy nhiên, để có thể giao tiếp được với máy tính thì ta cần một modul chuyển đổi cổng USB. PL2303 là lựa chọn rất phù hợp và tương thích cao với STM32 F103.

Hình 3.9 UART STM32_PL2303

Chức năng chính của linh kiện này là tiếp nhận tín hiệu nhận được từ Laptop rồi chuyển đổi sang tín hiệu điều khiển.

# 3.1.5 Nạp dữ liệu cho vi điều khiển STM32

Khác với các loại vi điều khiển khác, STM32 F103 cần phải có một modul để nạp code. Có nhiều modul dung để nạp code cho vi điều khiển này, thông dụng và được đa số người sử dụng nhất vẫn là ST-Link.

Hình 3.10 ST-Link

# 3.1.6 Stepper NEMA 23

Động cơ bước (Stepper Motor) là một loại động cơ điện có khả năng di chuyển trục quay theo các bước nhỏ và chính xác thay vì quay liên tục như động cơ DC. Mỗi bước quay của động cơ tương ứng với một góc quay cố định, giúp người sử dụng dễ dàng kiểm soát vị trí, tốc độ và hướng quay thông qua các tín hiệu điều khiển.

Lựa chọn động cơ Step thông dụng, dễ làm, chi phí không quá cao, moment đủ lớn là những tiêu chí lựa chọn Stepper.

Các dòng động cơ bước (step motor) phổ biến trên thị trường được phân loại chủ yếu theo số pha (2, 3, 5 pha), cấu tạo rotor (hybrid, nam châm vĩnh cửu) hoặc kích thước khung (Nema 17, 23, 34). Các dòng thông dụng bao gồm Step 2 pha, Step 5 pha, Hybrid Stepper (mô-men cao) và các loại mini 28BYJ-48 cho dự án nhỏ.

Hệ thống sử dụng cơ cấu song song 3 chân được kết nối với 3 step với các cánh tay bằng kim loại có khối lượng khá lớn. Moment quán tính lớn. Từ đây ta lựa chọn NEMA 23 để làm dự án này với các lý do sau:

- Mô-men xoắn lớn, tải cao: Kích thước 57x57mm với dòng định mức từ 2.8A đến 4.2A, đáp ứng tốt yêu cầu gia tốc nhanh và tải nặng của cánh tay kim loại.

- Độ chính xác và ổn định: Tương thích với các driver chuyên dụng (như DM542, TB6600) hỗ trợ vi bước cao, giúp duy trì mô-men giữ và chống trượt bước hiệu quả.

- Khả năng điều khiển mượt mà: Kết hợp với vi điều khiển STM32F103 (xung nhịp 72MHz) đủ sức phát xung tần số cao, ổn định cho các chế độ vi bước phức tạp.

- Chi phí tối ưu: Cung cấp tỷ lệ hoàn hảo giữa hiệu suất mô-men xoắn và ngân sách đầu tư phần cứng.

Hình 3.11 Stepper Motor Nema 23

# 3.1.7 Stepper NEMA 17

Để điều khiển bậc tự do thứ 4 (thường là trục xoay cổ tay - Roll/Yaw hoặc cơ cấu xoay khâu cuối) trong các hệ thống robot, việc lựa chọn động cơ bước NEMA 17 là một giải pháp cực kỳ phổ biến và tối ưu.

Động cơ bước NEMA 17 là dòng động cơ bước có kích thước mặt bích tiêu chuẩn là 42mm x 42mm. Đây là dòng động cơ "quốc dân" trong giới robot và máy in 3D nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và khả năng cung cấp mô-men xoắn giữ (holding torque) vừa đủ cho các cơ cấu chấp hành quy mô nhỏ đến trung bình.

Lý do lựa chọn NEMA 17 cho bậc tự do thứ 4:

- Tối ưu hóa trọng lượng và giảm Quán tính (Crucial Factor). NEMA 17 chỉ nặng khoảng 200g - 350g (tùy chiều dài thân), giúp giảm tải trọng tĩnh lên các trục phía trước, tối ưu hóa năng lượng cho toàn bộ cánh tay.

- Kích thước nhỏ gọn, dễ bố trí cơ khí. Trục thứ 4 đòi hỏi sự linh hoạt cao để định hướng công cụ (kẹp, hút, đầu in...). Với kích thước mặt bích chỉ 42mm, NEMA 17 rất dễ tích hợp trực tiếp vào cụm cổ tay robot.

- Độ chính xác cao và khả năng giữ vị trí tốt giúp vật thể hoặc khâu kẹp không bị tự xoay dưới tác dụng của ngoại lực khi robot đang di chuyển.

- Mô-men xoắn vừa đủ cho tải khâu cuối

- Chi phí rẻ và hệ sinh thái hỗ trợ dồi dào

- Tóm lại: Lựa chọn NEMA 17 cho bậc tự do thứ 4 là bài toán tối ưu hóa giữa Trọng lượng ở đầu cần và Lực kéo. Nó đảm bảo cụm cổ tay robot vừa nhẹ, vừa chính xác, lại tiết kiệm chi phí phần cứng một cách hiệu quả nhất.

Hình 3.12 Step NEMA 17

# 3.1.8 Driver TB6600

Việc lựa chọn Driver điều khiển Step là một vấn đề cần giải quyết. hệ thống cần phải xử lý ở tốc độ cao thêm phải đảm bảo đột mượt chuyển động thì nên cân nhắc trước khi chọn driver tương thích.

Các driver phổ biến mạnh mẽ để điểu khiển step trên thị trường như TB6600, A4988, DM542, …. Tiêu chí lựa chọn sẽ là tạo xung nhịp cao, dòng ổn định, dễ sử dụng và chi phí phải chăng. Dựa vào đó ta sẽ chọn TB6600 để thực hiện.

Hình 3.13 Driver TB6600

- Chỉnh vi bước:

Bảng 4.1 Bảng tham chiếu vi bước trên TB6600

| Vi bước | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- |
| FULL | 1 | 1 | 0 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| 1/8 | 0 | 1 | 0 |
| 1/16 | 0 | 0 | 1 |
| 1/32 | 0 | 0 | 0 |

- Chỉnh dòng điều khiển:

Bảng 4.2 Bảng tham chiếu dòng điều khiển TB6600

| Dòng điện | SW4 | SW5 | SW6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 - 0.7A | 1 | 1 | 1 |
| 1.0 - 1.2 A | 1 | 0 | 1 |
| 1.5 - 1.7 A | 1 | 1 | 0 |
| 2.0 - 2.2 A | 1 | 0 | 0 |
| 2.5 - 2.7 A | 0 | 1 | 1 |
| 2.8 - 2.9 A | 0 | 0 | 1 |
| 3.0 - 3.2 A | 0 | 1 | 0 |
| 3.5 – 4.0 A | 0 | 0 | 0 |

Dựa vào bảng 4.1 và 4.2, ta tiến hành chỉnh vi bước và dòng cho các động cơ như sau:

- Đối với NEMA 23, do là động cơ điều khiển qua trọng nhất trong robot delta, cần một moment đủ tốt nhưng vẫn đảm bảo được độ chính xác, do đó, vi bước lựa chọn sẽ là 1/32 nghĩa là 6400 xung cho một vòng quay 360 độ. Dòng điều khiển ổn định cho loại này sẽ là 2.5 – 2.7 A

- Đối với NEMA 17, do là khâu chấp hành, cần một moment vừa đủ. Vì vậy, vi bước lựa chọn sẽ là 1/32 nghĩa là 6400 xung cho một vòng quay 360 độ. Dòng điều khiển ổn định cho loại này sẽ là 1.5 – 1.7 A. Riêng trường hợp mâm xoay, cần một moment ổn định nên vi bước sẽ chọn là 1/4.

# 3.1.9 Công tắt hành trình

Hình 3.14 Công tắc hành trình

Đối với cấu trúc robot song song như Robot Delta, việc xác định chính xác góc vị trí ban đầu của cả ba cánh tay chủ động (Active Arms) là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn để các thuật toán động học ngược (Inverse Kinematics) có thể tính toán chính xác tọa độ khâu cuối P(x, y, z). Công tắc hành trình được lắp đặt cố định tại giới hạn trên của từng trục khớp nhằm mục đích thiết lập một điểm tham chiếu vật lý tuyệt đối cho hệ thống trước khi robot bước vào chu trình vận hành. Khi bắt đầu quá trình khởi tạo, ba động cơ bước sẽ độc lập hoặc đồng thời điều khiển các cánh tay chủ động di chuyển ngược lên phía trên với vận tốc không đổi cho đến khi vấu cơ khí chạm vào cần gạt của công tắc hành trình. Tín hiệu phản hồi tức thời từ các công tắc này không chỉ đóng vai trò như một cơ chế bảo vệ an toàn giúp robot không bị quay quá giới hạn cơ khí gây gãy vỡ cấu trúc đai truyền, mà còn cung cấp mốc tọa độ ba góc θ gốc chuẩn, làm nền tảng để bộ điều khiển đồng bộ hóa toàn bộ không gian làm việc của robot.

# 3.1.10 Motor hút khí

Hình 3.15 Motor hút khí

Trong robot Delta, để gắp thả các vật thể, ngoài cách gắp bằng tay kẹp hoặc một vài cơ cấu dùng cơ năng, ta có thể dùng khí nén áp xuất để hút, nhả như mong muốn.

Tuy nhiên, để xác định được thiết bị có đáp ứng được hay không, ta cần đặt ra trước được tải trọng các vật cần gắp trong các bài toán. Do đây là một đề tài thiên về nghiên cứu và ứng dụng, lựa chọn tải trọng nhẹ và không đòi hỏi độ lớn về mặt kích thước. Lựa chọn thiết bị này là đủ để có thể sử dụng.

Đây là một động cơ chổi than với lượng hơi ở tối đa công suất sẽ là 15 lít/phút. Công suất tối đa 18W, sử dụng nguồn 12V để hoạt động. Dòng điện sử dụng cho thiết bị là 1,5A.

# 3.1.11 L298N

Hình 3.16 L298N

L298N là một mạch điều khiển tốc độ động cơ DC dùng xung PWM. Với điện áp đầu vào từ 5 đến 30VDC, có khả năng điều khiển 2 động cơ DC, dòng tối đa 2A mỗi động cơ.

Quay ngược lại Motor hút khí, đó cũng là một thiết bị chuyển động năng sang khí  năng, cơ chế hoạt động như một động cơ DC, dòng hoạt động là 1,5A, hoàn toàn phù hợp với mạch L298N.

Thế mạnh của mạch này chính là có thể để khiển được động cơ thông qua vi điều khiển. Khác với các phương pháp khác, nếu dùng mạch L298N thì độ an toàn sẽ được đảm bảo vì trong board đã có sẵn các diod bảo vệ, trừ trường hợp cấp nguồn đầu vào sai.

# 3.1.12 Nguồn cấp 5VDC

Nguồn 5VDC đóng vai trò là nguồn cấp phôi (nguồn đầu vào) cực kỳ quan trọng cho vi điều khiển STM32. Từ nguồn 5V này, mạch sẽ hạ áp xuống 3.3V để nuôi chip STM32, đồng thời nguồn 5V cũng được dùng để nuôi các ngoại vi khác như cảm biến, công tắc hành trình hoặc mạch nạp.

Hình 3.17 Adapter 5VDC

# 3.1.13 Nguồn cấp 12VDC

Đối với linh kiện này, ta cần áp dụng công thức (3.1) tính toán tổng dòng điện cần thiết trước khi lựa chọn.

Tính toán dòng tổng áp dụng công thức (3.1):

Amax=1nAn

Ta có:

- A1,  A2,  A3 là dòng điện cấp vào driver TB6600 cho STEPPER Nema 23 và bằng 2,7×3=8,1 A (1)

- A4, A5 là dòng điện cấp vào driver TB6600 cho STEPPER Nema 17 và bằng 1,7×2=3,4 A (2).

- A6 là dòng cấp motor hút khí có giá trị 1,5 A (3).

Suy ra:

Amax=8,1+3,4+1,5=13 A

Về bản chất, để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt trong khoảng thời gian dài, ta cần lựa chọn nguồn phải cao hơn số dòng cần điều khiển.

Dựa vào dòng tổng đã tính toán, ta sẽ chọn một nguồn với hiệu điện thế vừa phải nhưng dòng phải cao. Tiêu biểu trong các dự án có dòng cao như vậy và rất được nhiều người sử dụng vì tính đa năng, mạnh mẽ có thể kể đến là nguồn tổ ong 12V – 20A.

Hình 3.18 Nguồn tổ ong 12VDC – 20A (Input 220VAC)

Khi sử dụng nguồn tổ ong 12V 20A cấp cho driver TB6600, lưu ý cốt lõi là phải xử lý triệt để hiện tượng nhiễu xung dòng lớn bằng cách tách biệt hoàn toàn GND động lực (GND nguồn tổ ong) với GND tín hiệu của vi điều khiển, đồng thời tận dụng cách ly quang (Optocoupler) trên các chân PUL, DIR, ENA của driver. Để bảo vệ hệ thống khỏi dòng điện ngược (Back-EMF) sinh ra khi động cơ phanh hoặc đảo chiều gây sụt áp reset chip,. Cuối cùng, vì nguồn 20A có công suất rất khỏe, bắt buộc phải gạt các công tắc hành trình (Dip Switch) trên thân TB6600 để giới hạn dòng điện đỉnh (Current) chính xác theo thông số của loại động cơ sử dụng, kết hợp bấm đầu cos chắc chắn tại các điểm đấu nối để tránh hiện tượng phóng tia lửa điện do tiếp xúc kém.

# 3.2 Thiết kế và xây dựng mô hình cơ khí

Để thực hiện lý thuyết đã được đặt ra ở các mục trên, ta tiến hành thiết kế mô hình và xây dựng cấu trúc Robot hoàn thiện nhằm hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng.

Auodesk Inventor là phần mềm thiết kế cơ khí 3D chuyên nghiệp (CAD), tập trung vào việc xây dựng mô hình khối (solid modeling) và thiết kế hệ thống máy móc phức tạp.

Thay vì chỉ vẽ đường nét, Inventor cho phép bạn tạo ra các chi tiết (Part), lắp ráp chúng thành một bộ máy hoàn chỉnh (Assembly) và mô phỏng chuyển động hoặc phân tích ứng lực ngay trên máy tính. Đây là công cụ cực kỳ mạnh mẽ để hiện thực hóa các bản vẽ kỹ thuật từ ý tưởng thành mô hình thực tế với độ chính xác tuyệt đối.

Hình 3.19 Inventor Professional

# 3.2.1 Đế cố định

Đế cố định là vị trí rất quan trọng trong mô hình robot Delta. Việc thiết kế kích thước chính xác là một trong những biện pháp tối ưu để có thể dễ dàng lắp ráp cũng như quá trình điều khiển sau này.

Không chỉ đòi hòi chính xác về kích thước, các vị trí lắp ráp các cụm động cơ cũng đòi hỏi rất cao về vị trí đặt.  Về bản chất hình học của robot Delta, vị trí đặt các khớp xoay tại khâu chủ động có quan hệ rất mật thiết với động học của robot. Các khớp phải được lắp một vị trí cố định và lệch nhau 120 độ. Điều này đồng nghĩa với thiết kế vị trí gá các cụm động cơ phải chính xác, chắc chắn và lệch nhau chuẩn 120 độ thì điều khiển robot mới tối ưu.

Hình 3.20 Tổng quan đế trên

Hình 3.21 Bán kính đế R = 120

Hình 3.22 Vị trí gá cụm động cơ

Hình 3.23 Đường kính lỗ ren

Hình 3.24 Đường kính lỗ tâm đế

# 3.2.2 Đế di động

Hình 3.25 Đế dưới

Đế dưới là hay đế di động được xem là điểm cuối thực hiện robot. Trong Robot Delta, đế dưới là cụm thực hiện các chuyển động trong không gian nhằm thực hiện các tác vụ điều khiển. Với cấu trúc cơ bản, đế dưới có thể di chuyển theo ba phương x, y, z trong không gian. Lúc này, không gian hoạt động của đế dưới sẽ phụ thuộc vào tọa độ cần điều khiển nhưng phải đáp ứng điều kiện nằm trong không gian hoạt động cho phép.

Cũng giống đến trên, vị trí khớp nối phải đảm bảo lệch nhau 120 độ, kích thước thiết kế phải chính xác vì liên quan mật thiết đến động học điều khiển.

Hình 3.26 Bán kính đế dưới r = 40

Hình 3.27 Độ lệch các khớp

Ngoài ra, đế di động còn được thiết kế các lỗ định vị nhằm gá các thiết bị điều khiển khác. Điều này là bắt buộc khi muốn điều khiển các tác vụ nhất định với nhiều bài toán xử lý khác nhau.

# 3.2.3 Khâu chủ động

Khâu chủ động trong obot Delta là vị trí chuyển động ràng buộc. Được kết nối cứng vào động cơ hoặc qua thêm các thiết bị truyền động phù hợp. Động cơ quay n vòng, khâu chủ động cũng sẽ quay số vòng tương ứng theo tỉ lệ, có thể là 1 : 1, 1 : 3, … tùy vào tỉ số truyền của bộ truyền động.

Kích thước của khâu chủ động sẽ ảnh hưởng đến không gian làm việc của robot rất nhiều. Và để đảm bảo ổn định không gian làm việc, thông số khâu này cần phải được làm rõ nhằm làm tiền đề xây dựng các bài toán điều khiển cũng như tránh các sự cố hỏng phần cứng do vượt quá vùng hoạt động của robot.

Hình 3.28 Khâu chủ động

Hình 3.29 Độ dài a = 130 mm

Vị trí gá khâu đến các cụm động cơ sẽ là các lỗ đường kính 3 mm có tác dụng gắn vào khớp nối mặt bích và lỗ 4 mm để làm chổ nối với khâu bị động.

Hình 3.30 Đường kích lỗ gắn khớp nối mặt bích

Hình 3.31 Đường kính lỗ nối khâu bị động

# 3.2.4 Khâu bị động

Khâu bị động của robot là một khâu chuyển động khi các khâu chủ động quay. Trong thực tế, khâu này không trực tiếp chuyển động trong không gian, nó chỉ chuyển động khi khâu chủ động chuyển động và phạm vi di chuyển nằm trong phạm vi cho phép.

Vì thông số độ dài của khâu ảnh hưởng đến các phép tính trong động học nên cũng cần được thiết kế chính xác.

Hình 3.32 Khâu bị động b = 298 mm

Cấu tạo gồm 3 phần:

- Thanh kim loại tròn:

Hình 3.33 Chiều dài h1 = 228 mm

Hình 3.34 Đường kính vòng 10 mm

Hình 3.35 Đường kính đoạn dẫn khớp nối

- Ổ bi mắt trâu:

Hình 3.36 Ổ bi mắt trâu h2 = 35 mm

Hình 3.37 Đường kính lỗ

Hình 3.38 Ảnh thực tế

- Khớp nối:

Hình 4. Khớp nối

# 3.2.5 Cụm bộ truyền động

Hình 4. Đế trên

Hình 4. Đế trên

Hình 4. Đế trên

Hình 4. Đế trên

# 3.2.7 Ổ trượt vòng bi

Hình 4. Đế trên

Hình 4. Đế trên

# 3.2.8 Mặt bích

Hình 4.14 Inventor Professional

# 3.2.9 Khung đỡ

Hình 4.14 Inventor Professional

# 3.2.10 Chốt khoảng cách ở khớp

Hình 4.14 Inventor Professional

# 3.2.11 Lắp ráp mô hình

# 3.3 Thiết kế và xây dựng hệ thống điện

# 3.3.1 Mạch khởi động trực tiếp

Hình 4.14 Inventor Professional

- Nguyên lý hoạt động của mạch:

- MCB (Miniature Circuit Breaker):

Hình 4.14 Inventor Professional

- Contactor (khởi động từ):

Hình 4.14 Inventor Professional

- E_STOP (dừng khẩn cấp):

Hình 4.14 Inventor Professional

- Công tắc tay gạt 2 vị trí:

Hình 4.14 Inventor Professional

- LED cảnh báo 220VAC:

Hình 4.14 Inventor Professional

- Nút nhấn ON:

Hình 4.14 Inventor Professional

- Nút nhấn OFF:

Hình 4.14 Inventor Professional

# 3.3.2 Mạch điều khiển trung tâm

Hình 4.14 Inventor Professional

- Nguyên lý hoạt động của mạch:

# 3.3.3 Mạch điều khiển bậc tự do thứ 4 và các thiết bị ngoại vi

Hình 4.14 Inventor Professional

# CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG

# 4.1 Xử lý ảnh

Xử lý ảnh (Image Processing) là một lĩnh vực giao thoa then chốt giữa khoa học máy tính, kỹ thuật điện tử và toán học ứng dụng, tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các thuật toán chuyên sâu để tác động vào cấu trúc dữ liệu của hình ảnh kỹ thuật số. Quá trình này không chỉ đơn thuần là thay đổi diện mạo bên ngoài mà còn bao gồm một chuỗi các thao tác phức tạp từ tiền xử lý để loại bỏ nhiễu, tăng cường độ tương phản, cho đến việc trích xuất các đặc trưng hình học và phân tích ngữ cảnh của từng điểm ảnh. Mục tiêu cốt lõi của xử lý ảnh hướng tới hai nhánh ứng dụng chính: một mặt là tối ưu hóa thị giác để cung cấp những hình ảnh sắc nét, trung thực hơn cho sự quan sát và đánh giá của con người; mặt khác là cung cấp dữ liệu đầu vào chuẩn xác cho các hệ thống thị giác máy tính, giúp máy móc có khả năng tự động hóa việc nhận dạng thực thể, phân loại đối tượng và đưa ra các quyết định điều khiển thông minh trong những môi trường thực tế phức tạp như xe tự lái, y tế hay dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Pycharm là một môi trường lập trình dung riêng cho ngôn ngữ Python. Đây là một phần mềm co cộng đồng sử dụng lớn, thư viện hỗ trợ rộng rãi. Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu nhờ đặc tính ôn hòa, dễ sử dụng và lập trình. Đặc biệt, nó được áp dụng hầu hết trong các mảng xử lý thuật toán. Opencv là một thư viện mạnh mẽ về xử lý ảnh và những thuật toán liên quan.

Hình 2.38 Pycharm

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) không chỉ đơn thuần là một bộ công cụ lập trình, mà còn là nền tảng mã nguồn mở đồ sộ và phổ biến nhất thế giới trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý hình ảnh kỹ thuật số. Kể từ khi được khởi xướng bởi Intel vào năm 1999 với mục tiêu thúc đẩy các ứng dụng chuyên sâu về CPU, thư viện này đã trải qua hơn hai thập kỷ phát triển không ngừng để trở thành một hệ sinh thái tiêu chuẩn, quy tụ hàng ngàn thuật toán tối ưu hóa từ cơ bản như lọc nhiễu, biến đổi hình học đến các kỹ thuật tiên tiến như nhận diện khuôn mặt, theo dõi đối tượng thời gian thực và tích hợp sâu các mô hình học máy (Machine Learning). Với khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ từ C++, Python đến Java và tương thích trên nhiều hệ điều hành khác nhau, OpenCV đóng vai trò là "đôi mắt" và "bộ não" nhân tạo, cung cấp các giải pháp tính toán hiệu năng cao giúp máy tính có khả năng trích xuất thông tin định lượng, phân tích ngữ cảnh từ dữ liệu hình ảnh hoặc video phức tạp, qua đó phục vụ đắc lực cho các hệ thống tự động hóa, robot thông minh và phân tích dữ liệu thị giác quy mô lớn.

# 4.1.1 Lý thuyết về xử lý ảnh

Ảnh số là tập hợp hữu hạn điểm ảnh với mức xám phù hợp dùng để mô tả ảnh gần với ảnh thật. Số điểm ảnh xác định độ phân giải của ảnh. Độ phân giải càng cao thì càng thể hiện rõ nét các đặc điểm trong ảnh và làm cho ảnh trở nên thực và sắc nét hơn.

Ảnh số được lưu dưới dạng ma trận 2 chiều chứa dữ liệu của các điểm ảnh, mỗi điểm ảnh được xác định nhờ vào tọa độ [i, j] trong hệ tọa độ ảnh như thể hiện ở hình 2.39. Tùy vào số kênh màu và khoảng giá trị của các điểm ảnh mà ảnh được phân ra làm 3 loại chính là ảnh màu, ảnh xám và ảnh nhị phân. Trong ảnh màu, có nhiều không gian màu như HSV, RGB, CMYK, … Trong đó không gian màu RGB là không gian màu phổ biến được sử dụng trong máy tính, máy ảnh, điện thoại và một số thiết bị kỹ thuật số khác. Do đó đồ án này tập trung vào ảnh màu RGB, ảnh xám và ảnh nhị phân.

Hình 2.39 Hệ tọa độ ảnh

- Ảnh màu RGB

Hình 2.40 Không gian màu RGB

Ảnh màu là một tập hợp các ma trận nhiều điểm ảnh trong khôn gian màu, mỗi điểm ảnh lưu giá trị của các kênh màu cơ bản là đỏ (R), xanh lục (G) và xanh lam (B), sự kết hợp giá trị của 3 kênh màu sẽ tạo ra các màu sắc khác nhau như minh họa ở hình 4.2. Nếu dùng 24 bit để lưu giá trị của một điểm ảnh, tức là 8 bit cho kênh R, 8 bit cho kênh G và 8 bit cho kênh B thì mỗi kênh màu sẽ có 28 = 256 mức màu, tương ứng với mức 0 là màu tối nhất và mức 255 là màu sáng nhất của kênh màu đó. Kết hợp 3 kênh màu sẽ tạo ra hơn 16 triệu màu sắc khác nhau.

- Ảnh HSV

Hình 2.40 Không gian màu HSV

Không gian màu HSV (Hue - Saturation - Value) là một hệ thống biểu diễn màu sắc dựa trên cách con người cảm nhận, được sử dụng rộng rãi trong OpenCV nhờ khả năng tách biệt thông tin màu sắc nguyên bản khỏi các yếu tố ánh sáng. Khác với mô hình RGB/BGR phụ thuộc vào sự pha trộn các kênh màu vật lý, HSV định nghĩa màu sắc qua ba thông số: Hue (Sắc thái) quy định loại màu trong dải 0–179, Saturation (Độ bão hòa) đại diện cho độ đậm nhạt từ 0–255, và Value (Giá trị) thể hiện cường độ sáng từ 0–255. Đặc điểm này giúp HSV trở thành công cụ đắc lực cho các bài toán phân đoạn và nhận diện vật thể theo màu sắc, vì nó cho phép lập ngưỡng (thresholding) chính xác vùng màu mục tiêu mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự thay đổi của điều kiện ánh sáng môi trường hay bóng đổ.

- Ảnh xám

Hình 2.41 Ảnh xám

Ảnh xám (Grayscale) là một loại hình ảnh kỹ thuật số mà trong đó giá trị của mỗi điểm ảnh (pixel) chỉ mang thông tin về cường độ ánh sáng thay vì thông tin màu sắc phức tạp như các hệ màu RGB hay HSV. Trong cấu trúc dữ liệu của một ảnh xám tiêu chuẩn, nếu chúng ta sử dụng độ sâu màu 8 bit để lưu trữ cho mỗi điểm ảnh, thì theo nguyên lý tổ hợp, mỗi pixel sẽ có khả năng biểu diễn 28 = 256 sắc thái mức xám khác nhau. Dải giá trị này được quy định chặt chẽ trong khoảng từ 0 đến 255, trong đó, giá trị 0 đại diện cho màu đen tuyệt đối (mức tối nhất), giá trị 255 đại diện cho màu trắng thuần khiết (mức sáng nhất), và các giá trị nằm giữa sẽ biểu thị các sắc độ xám chuyển tiếp từ đậm đến nhạt.

- Ảnh nhị phân

Hình 2.42 Ảnh nhị phân

Ảnh nhị phân (Binary Image) là một dạng biểu diễn hình ảnh kỹ thuật số đặc biệt, trong đó cấu trúc dữ liệu của mỗi điểm ảnh (pixel) được tối giản hóa đến mức tối đa để chỉ chứa một trong hai giá trị trạng thái duy nhất. Mặc dù về mặt toán học, mỗi điểm ảnh thường được lưu trữ dưới dạng 1 bit để đại diện cho giá trị 0 hoặc 1, nhưng trong các thư viện xử lý ảnh phổ biến như OpenCV, chúng thường được ánh xạ sang dải 8-bit để tương thích với các định dạng hiển thị tiêu chuẩn. Khi đó, giá trị cường độ 0 sẽ đại diện cho màu đen (thường là nền) và giá trị 255 (tương đương với mức logic 1) sẽ đại diện cho màu trắng (thường là đối tượng cần tách lọc).

Việc chuyển đổi từ ảnh xám sang ảnh nhị phân thông qua các kỹ thuật phân ngưỡng (thresholding) là một bước ngoặt quan trọng trong quy trình thị giác máy tính. Nó giúp loại bỏ hoàn toàn các chi tiết thừa và sự biến thiên độ sáng không cần thiết, chỉ để lại hình dáng hình học (silhouette) và các đường nét biên của đối tượng. Nhờ vào sự đơn giản hóa này, các thuật toán sau đó như tìm kiếm đường bao (contour detection), tính toán diện tích, hay nhận diện ký tự (OCR) có thể thực hiện với tốc độ cực nhanh và độ chính xác cao hơn, do máy tính chỉ cần xử lý sự phân tách rõ rệt giữa hai vùng tương phản tuyệt đối.

# 4.1.2 Hiệu chuẩn máy ảnh (Camera Calibration)

Hiệu chuẩn máy ảnh (Camera Calibration) là quá trình xác định các tham số kỹ thuật bên trong (tiêu cự, tâm ảnh, hệ số biến dạng) và các tham số bên ngoài (vị trí, hướng) của camera so với thế giới thực.

Công dụng chính của quá trình này là loại bỏ các hiện tượng biến dạng hình ảnh (như biến dạng hình cầu - Barrel Distortion thường làm cong các đường thẳng ở rìa ảnh) và thiết lập mối liên hệ toán học giữa tọa độ điểm ảnh với tọa độ thực tế. Trong các hệ thống như robot Delta của bạn, hiệu chuẩn giúp chuyển đổi chính xác vị trí vật thể mà camera nhìn thấy thành tọa độ mà cánh tay robot có thể gắp được.

Có ba nhóm phương pháp chính dựa trên đối tượng tham chiếu:

- Dựa trên bàn cờ (Chessboard/Checkerboard): Sử dụng một tấm phẳng có các ô vuông đen trắng xen kẽ. Đây là phương pháp phổ biến và chính xác nhất nhờ khả năng xác định các góc giao điểm (corners) với độ chính xác dưới pixel.

- Dựa trên vật thể 3D (3D Calibration Object): Sử dụng các khung có các điểm đặc trưng nằm trên nhiều mặt phẳng khác nhau. Phương pháp này rất chính xác nhưng khó chế tạo thiết bị chuẩn.

- Tự hiệu chuẩn (Self-Calibration): Dựa trên sự chuyển động của camera trong môi trường tĩnh để ước lượng tham số mà không cần vật chuẩn. Phương pháp này kém ổn định và thường được dùng trong các thuật toán SLAM phức tạp.

Như vậy, phương pháp hiệu chỉnh bằng bàn cờ sẽ giúp dễ dàng hơn trong quá trình hiệu chuẩn, tiết kiệm thời gian và dễ dàng nghiên cứu hơn trong quá trình triển khai.

Hình 2.43 Bàn cờ 9 x 7

Cơ sở cốt lõi của việc chọn bàn cờ nằm ở tính xác định hình học của các góc cạnh, nơi các cạnh đen và trắng giao nhau tạo ra các đặc trưng toán học cực kỳ ổn định cho thuật toán trích xuất. Khi lựa chọn bàn cờ, cần tuân thủ các tiêu chí khắt khe: thứ nhất, bề mặt bàn cờ phải tuyệt đối phẳng và không bị phản xạ ánh sáng (nên sử dụng bề mặt nhám/mờ) để tránh sai lệch tọa độ do chói sáng; thứ hai, các ô vuông phải có kích thước hoàn toàn đồng nhất và khoảng cách giữa các góc phải được đo đạc chính xác tuyệt đối để làm dữ liệu đầu vào cho quá trình tính toán. Một bàn cờ đạt chuẩn không chỉ giúp quá trình hiệu chuẩn hội tụ nhanh hơn, mà còn là yếu tố quyết định để loại bỏ triệt để các biến dạng hình học (đặc biệt là biến dạng xuyên tâm) vốn thường gặp trên các ống kính góc rộng thường dùng trong các bài toán thị giác máy tính.

Đối với các hệ thống cần độ chính xác cao như robot Delta hay hệ thống cân bằng, việc sử dụng bàn cờ có kích thước ô vuông 10 mm với cấu trúc 9x7 góc (tương ứng 10x8 ô vuông) là sự lựa chọn tối ưu. Kích thước 10 mm đủ nhỏ để đảm bảo bạn có thể thu được nhiều điểm dữ liệu trong một khung hình mà không làm giảm độ phân giải của từng góc, trong khi cấu trúc 9x7 góc cung cấp 63 điểm nút riêng biệt, giúp thuật toán nội suy và tối ưu hóa ma trận camera hoạt động hiệu quả nhất. Việc duy trì sự cân đối giữa kích thước ô và số lượng góc như thế này giúp camera dễ dàng nhận diện và phân biệt các điểm góc ngay cả khi bàn cờ bị nghiêng hoặc đặt ở khoảng cách xa so với ống kính.

Mục tiêu của calib camera là xác định các thông số quan hệ giữa tọa độ thực và tọa độ ảnh. Các thông số cần được xác định trong quá trình calib camera gồm 2 phần:

- Thông số nội của camera: phụ thuộc vào cấu tạo bên trong của từng loại camera và thể hiện mối quan hệ giữa tọa độ ảnh và tọa độ camera.

- Thông số ngoại của camera là kết quả của phép chuyển đổi hình học giữa tọa độ thực và tọa độ camera

Trong xử lý ảnh, camera đóng vai trò ghi lại đối tượng trong không gian thực và thể hiện lại vị trí, hình dạng của đối tượng đó trong mặt phẳng ảnh. Vì thế, mô hình pinhole camera như được sử dụng để chuyển đổi giữa tọa độ ảnh sang tọa độ thực của đối tượng.

Hình 2.44

Trong đó:

- 𝑁 là một điểm trong không gian, có tọa độ (𝑋𝑊, 𝑌𝑊, 𝑊) trong hệ tọa độ thực, còn trong hệ tọa độ camera điểm 𝑁 có tọa độ là (𝑋, 𝑌, 𝑍).

- 𝑆(𝑢𝑆, 𝑣𝑆) là hình chiếu của góc tọa độ 𝑂 của camera lên mặt phẳng ảnh 𝐼.

- 𝑃(𝑢𝑃, 𝑣𝑃) là ảnh của điểm 𝑁 trong mặt phẳng ảnh 𝐼.

- 𝑓 là tiêu cự của camera.

Hệ tọa độ thực và hệ tọa độ camera đều là các hệ tọa độ trong không gian 3 chiều, nên việc chuyển đổi qua lại giữa 2 hệ tọa độ này thực chất là thực hiện tổ hợp phép tịnh tiến và quay một trong 2 hệ tọa độ đến vị trí trùng với hệ tọa độ còn lại. Phương trình (3.1) thể hiện mối quan hệ giữa tọa độ điểm 𝑁 trong 2 hệ tọa độ:

# 4.1.3 Thu thập hình ảnh

# 4.1.4 Lưu đồ thuật toán xác định tọa độ

# 4.2 Xây dựng bộ điều khiển chính

# 4.2.1 Phần mềm lập trình

# 4.2.2 Giao thức truyền nhận

# 4.2.3 Xác định Home cho Robot

# 4.2.4 Thiết kế giao diện điều khiển

# 4.2.5 Xây dựng thuật toán điều khiển cho bậc tự do thứ 4

# 4.2.6 Lưu đồ giải thuật bộ điều khiển

# CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VÀ THU THẬP KẾT QUẢ

# 5.1 Kiểm nghiệm

# 5.1.1 Kiểm tả độ chính xác cấu trúc cơ khí

# 5.1.2 Đánh giá độ lặp lại của Robot

# 5.1.3 Kiểm tra tọa độ chính xác của hệ thống

# 5.2 Bài toán sắp xếp vật tĩnh

# 5.2.1 Sắp xếp vật tĩnh hình tròn

# 5.2.2 Sắp xếp vật tĩnh cho bậc tự do thứ 4

# 5.3 Bìa toán sắp xếp vật động sử dụng bậc tự do thứ 4

# 5.3.1 Lựa chọn tốc độ bàn xoay

# 5.3.2 Xác định tọa độ vật thể

# 5.3.3 Góc xoay bậc thứ 4

# 5.3.4 Tốc độ xử lý

# 5.3.5 Kết quả điều khiển

# CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN TỔNG QUÁT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

# 6.1 Kết luận tổng quát

# 6.2 Hướng phát triển trong tương lai

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] N. H. Lộc, Cơ sở thiết kế máy, NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2016.

PHỤ LỤC