# 2.1. Mô hình hóa cơ khí

# 2.1.1. Cấu trúc robot delta

Hình 2.1 Thành phần và cấu trúc của Delta Robot [4]

Hình 2.1 thể hiện cơ cấu của robot Delta với các thành phần cơ bản như sau:

- Khâu đế: là khâu cố định, chứa động cơ và là nơi gá đặt robot vào vị trí làm việc.

- Khâu dẫn: gắn với bộ truyền đai rồi nối vào các động cơ ở khâu đế, có nhiệm vụ nhận lực từ động cơ và truyền đến khâu bị động.

- Khâu bị động: kết nối và truyền lực từ khâu dẫn tới khâu công tác.

- Khâu công tác: kết nối các khâu bị động ở các chuỗi truyền động với nhau, khâu công tác mang thêm đầu công tác và động cơ có trục quay theo trục Oz của robot để thực hiện tác vụ.

(2.1)

Ta xác định bậc tự do cho robot dựa vào công thức Somov-Malyshev cho cơ cấu không gian:

W=6n-i=15i.pi

Trong đó:

- n là số khâu động của Robot.

- pi là số khớp loại i hoặc bậc thứ i (i = 1, 2, 3, 4, 5). Trong Robot Delta, do kết cấu cơ khí mà ta chỉ xét p5 cho phép 1 chuyển động và p3 cho phép 3 chuyển động quay(*).

Từ Hình 2.1, ta tiến hành tính toán thông số như sau:

- Xét số khâu (n) của Robot thì:

- 3 khâu dẫn (nối với motor ở base).

- 6 thanh truyền (tạo thành 3 cặp hình bình hành).

- 1 bàn tay máy (End-effector).

- 2 đoạn của trục giữa telescopic (lồng vào nhau).

Tổng cộng: n = 3 + 6 + 1 + 2 = 12 khâu động.

- Xét số khớp (pi) của Robot thì:

- Khớp loại 5 (p5 -  hạn chế 5 bậc tự do, cho phép 1 chuyển động) gồm 3 khớp quay tại 3 motor chính, 1 khớp quay của trục giữa nối với base, 1 khớp trượt giữa 2 đoạn của trục telescopic, 1 khớp quay của trục giữa nối với bàn tay máy.

- Khớp loại 3 (p3 -  khớp cầu, cho phép 3 chuyển động quay) có 4 khớp/nhánh (3 nhánh)

(2.2)

Xét công thức (2.1) kết hợp với điều kiện (*) với ta thu được công thức chi tiết:

W=6n-5p5+3p3

Thay các thông số vào công thức (2.2), ta tính được số bậc tự do như sau:

W=6.12-5.6+3.4.3=6

Tuy nhiên, tại khâu bị động, robot dùng cơ cấu hình bình hành gồm 2 thanh thẳng kết nối 4 khớp cầu bậc 3 (2 khớp nối khâu chủ động và 2 khớp nối khâu công tác). Tuy nhiên, 2 thanh liên kết này bị khóa lại không thể xoay quanh trục của chính nó. Do đó tại mỗi khâu bị động thừa 2 bậc tự do.

Suy ra:

W=6-2=4 (dof)

# 2.1.2. Kích thước của Robot Delta

Robot Delta gồm 3 chuỗi động học song song giống nhau, do đó kích thước của một chuỗi động học có thể biểu diễn được toàn bộ kích thước của robot. Hình 2.2 biểu diễn sơ đồ kích thước của chuỗi động học thứ i (i=1, 2, 3).

Điểm O là tâm khâu đế; điểm P là tâm khâu công tác.

Trong chuỗi động học thứ i gọi: Ai là tâm xoay của khâu dẫn; Bi là điểm nối giữa khâu dẫn và khâu bị động, Ci là điểm nối giữa khâu bị động và khâu công tác.

Hình 2.2 Sơ đồ kích thước chuỗi động học của robot Delta

- OAi là vec-tơ từ tâm khâu đế đến tâm quay của khâu dẫn. OAi= R = 122 mm

- AiBi là vec-tơ của khâu dẫn. AiBi = a = 130 mm

- BiCi là vec-tơ khâu bị động. BiCi = b = 298 mm

- CiPi là vec-tơ từ khâu bị động đến tâm khâu công tác. CiPi = r = 40 mm

# 2.1.3. Phân tích động học Robot Delta

Mục tiêu cốt lõi của quá trình này là thiết lập mối quan hệ toán học giữa các thông số hình học của robot (chiều dài các khâu, bán kính đế) và trạng thái chuyển động của nó.

Xét gốc tọa độ và chiều dương như hình 2.3 có O(0; 0; 0). Ở đây, ta tính toán mà bỏ qua bước tìm bộ truyền đai và hãy xem như khâu dẫn được nối trực tiếp vào motor để dễ dàng tính toán.

Hình 2.3 Sơ đồ nguyên lý một chuỗi động học của robot Delta [4]

Sơ đồ nguyên lý trên cho thấy một chuỗi động học xét trên 1 nhánh bất kỳ thứ i bao gồm:

- O là tâm mặt phẳng khâu đế.

- Ai là tâm quay của khâu dẫn i ở cánh tay thứ i.

- Ci là điểm nối giữa khâu bị động và khâu công tác ở cánh tay thứ i.

- P là tâm của khâu công tác.

Thành lập 2 hệ tọa độ: Oxyz tại tâm O và Oxiyizi có trục Oxi trùng với chiều của vec-tơ OAi ,  là góc giữa trục Ox và trục Oxi. Như vậy, tương ứng với 3 cánh tay thì sẽ có 3 góc , (1  =  0, 2 = 120, 3 = 240).

(2.3)

Quan hệ giữa các vec-tơ tương ứng với các khâu trên cánh tay thứ i được xét trên hệ tọa độ Oxiyizi:

OP+PCi=OAi+AiBi+BiCi

(2.4)

Khai triển công thức (2.3) bằng phương pháp tính toán tọa độ vec-tơ, ta thu được phương trình:

PxiPyiPzi+r00=R00+acosθ1i0asinθ1i+bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

- Áp dụng ma trận biến đổi theo góc quay i để chuyển Oxiyizi về Oxyz như sau:

PxiPyiPzi=cosi-sini0sinicosi0001PxPyPz

(2.5)

(2.6)

Mà AiBi+BiCi=AiCi, thế nên, ta có thể viết gọn lại:

acosθ1i+bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3iasinθ1i+bsinθ3isin(θ1i+θ2i)=CxiCyiCzi

(2.7)

Kết hợp công thức (2.3), (2.4), (2.5) và (2.6), ta thu được phương trình:

CxiCyiCzi=cosi-sini0sinicosi0001PxPyPz+r-R00

# 2.1.4. Bài toán động học nghịch

(2.8)

Nhiệm vụ của bài toán động học ngược là tìm ra các giá trị góc quay của ba khớp chủ động (θ11, θ12, θ13) khi biết tọa độ điểm công tác P (Px, Py, Pz). Từ quan hệ hình học (hình 2.3), suy ra:

cosθ3i=Cyib

(2.9)

Từ hang 1 và hàng 3 của ma trận (2.6), ta thu được hệ phương trình như sau:

Cxi=acosθ1i+bsinθ3icosθ1i+θ2iCzi=asinθ1i+bsinθ3isin(θ1i+θ2i)

(2.10)

Giải hệ phương trình (2.9), suy ra:

2aCxicosθ1i+Czisinθ1i=Cxi2+Czi2+a2-b2sinθ3i2

Biến đổi phương trình (2.10) bằng phương pháp sử dụng phép thế Weierstrass với t=tanθ1i2, suy ra:

2aCxi.1-t21+t2+Czi.2t1+t2=Cxi2+Czi2+a2-b2sinθ3i2

(2.12)

(2.11)

Giải phương trình (2.11), ta suy ra được góc θ1i theo công thức:

θ1i=2tan-1(t)

Biểu thức (2.12) cho ra 2 giá trị góc θ1i. Vậy mỗi chuỗi động học sẽ có 2 giá trị góc θ1i, tổ hợp lại thu được 8 bộ giá trị (θ11, θ12, θ13). Kiểm tra kết quả trên bằng thông số đầu vào là điểm công tác P có tọa độ bất kỳ trong phạm vi. Hình 2.4 biểu diễn 8 cấu hình robot ứng với 8 bộ giá trị (θ11, θ12, θ13).

Hình 2.4 Sơ đồ kích thước chuỗi động học của robot Delta [4]

Tuy nhiên trong thực tế, chỉ có duy nhất bộ giá trị (θ11, θ12, θ13) < 90 o ứng với tổhợp [(-)(-)(-)] là được sử dụng do giới hạn về kết cấu cơ khí của robot.

# 2.1.5. Bài toán động học thuận

Bài toán động học thuận yêu cầu tìm ra tọa độ điểm công tác P (Px, Py, Pz) khi biết được giá trị góc quay (θ11, θ12, θ13) của các khớp chủ động tại 3 motor. Từ mỗi góc quay θ1i cho trước, tìm mặt cầu si tạo bởi tất cả các điểm P có thể tìm được bởi cánh tay thứ i. Với 3 cánh tay cho ra 3 mặt cầu. Giao điểm của 3 mặt cầu trên chính là vị trí điểm P cần tìm.

(2.13)

Phương trình (2.3) được viết lại như sau:

OP+PCi +AiO+BiAi=BiCi

(2.14)

Từ phương trình (2.13) suy ra:

PxiPyiPzi+r00-R00-acosθ1i0asinθ1i=bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

(2.15)

Kết hợp phương trình (2.5) với (2.14), phương trình (2.15) sẽ là:

cosi-sini0sinicosi0001PxPyPz+r00-R00-acosθ1i0asinθ1i

=bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

(2.16)

Biến đổi phương trình (2.15), ta thu được phương trình (2.16):

Pxcosi-siniPyPycosi+siniPxPz+r-R-acosθ1i0-asinθ1i

=bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

(2.17)

Để dễ dàng tìm mặt cầu si, ta giải phương trình (2.16):

Pxcosi-siniPy+r-R-acosθ1iPycosi+siniPxPz-asinθ1i=bsinθ3icosθ1i+θ2ibcosθ3ibsinθ3isin(θ1i+θ2i)

Sau khi tính toán và biến đổi phương trình (2.17), phương trình mặt cầu si (mặt cầu tâm Ci bán kính b) tại nhánh thứ i bằng cách modul hóa 2 vế:

b2= Px2+Py2+Pz2+2Pxcosi-siniPyr-R-acosθ1i

+ r-R-acosθ1i2-2Pzasinθ1i+(asinθ1i)2

(2.18)

(2.19)

Dựa trên cấu trúc phương trình (2.18), thực hiện phép trừ giữa hai nhánh i và j, phương trình mặt phẳng chứa giao điểm của 3 mặt cầu (đường thẳng giao tuyến nhìn từ hình chiếu) có dạng tổng quát:

[2cosir-R-acosθ1i-2cosjr-R-acosθ1j]Px

-2sinir-R-acosθ1i-2sinjr-R-acosθ1jPy

-2asinθ1i-2asinθ1jPz+Uij=0

Trong đó:

Uij=r-R-acosθ1i2+(asinθ1i)2-r-R-acosθ1j2-(asinθ1j)2

(2.21)

(2.20)

Tiến hành đơn giản hóa phương trình (2.19) bằng cách đặt ẩn phụ, phương trình mặt phẳng giao giữa s1với s2, s3 là:

E12Px+E22Py+E32Pz+U42=0

E13Px+E23Py+E33Pz+U43=0

Với các tham số:

- E12=2cos2r-R-acosθ12-2cos1r-R-acosθ11

- E22=-2sin2r-R-acosθ12-2sin1r-R-acosθ11

- E32=-2asinθ12-2asinθ11

- U42=r-R-acosθ122+(asinθ12)2-r-R-acosθ112-(asinθ11)2

- E13=2cos3r-R-acosθ13-2cos1r-R-acosθ11

- E23=-2sin3r-R-acosθ13-2sin1r-R-acosθ11

- E33=-2asinθ13-2asinθ11

- U43=r-R-acosθ132+(asinθ13)2-r-R-acosθ112-(asinθ11)2

Từ 2 phương trình (2.20) và (2.21), mối quan hệ giữa tọa độ Px, Py, Pz được thể hiện như sau: Px = f( Pz ), Py = f( Pz ). Sau đó, thay thế Px , Py vào phương trình mặt cầu s1 được phương trình bậc 2 sau:

1+m12m22+m42m22Pz2

+2m0m1m22+2m3m4m22-2m5cos1-2m1m5m2sin1-2am4m2sinθ11Pz

+m52- b2+m02m22+m32m22+(asinθ11)2-2m0m5m2sin1-2am3m2sinθ11=0

(2.22)

Trong phương trình (2.22), các tham số:

- m0=E32U43-E33U42

- m1=E13E32-E12E33

- m2=E22E33-E23E32

- m3=E23U42-E22U43

- m4=E12E23-E13E22

- m5=-(r-R-acosθ11)

Phương trình (2.22) sau khi được giải cho ra 2 giá trị Pz, mỗi giá trị Pz sẽ tìm được 1 bộ giá trị (Px, Py, Pz) . Vậy với mỗi bộ (θ11, θ12, θ13), thu được 2 vị trí P hình 2.8. Trong thực tế, do giới hạn về cơ khí, vì thế robot chỉ sử dụng giá trị Pz có giá trị như tổ hợp (-). Vì vậy chỉ có 1 bộ giá trị (Px, Py, Pz) được chấp nhận.

Hình 2.5 Hai cấu hình robot của bài toán động học thuận [4]

# 2.1.6. Bộ truyền đai và tính toán thông số bộ truyền

Các thành phần chính cần tính toán và triển khai trong 1 chuỗi động học được thể hiện trong hình 2.6.

Hình 2.6 Chuỗi hoạt động nhánh thứ i của Robot Delta

1 - Động cơ truyền động

2 - Bộ truyền đai

3 - Trục truyền động

4 - Khâu chủ động

5 - Khâu bị động

Đai răng GT2 được sử dụng phổ biến trên thị trường trong các ứng dụng mô hình có momen xoắn không cao, kích thước nhỏ gọn. Do đó, mô hình đồ án sử dụng loại đai răng GT2 làm bộ truyền động.

Các thông số thiết kế bộ truyền đai được chọn như sau:

Bảng 2.1 Thông số và đơn vị được chọn

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỉ số truyền | u | 3 |  |
| Bước răng | p | 2 | mm |
| Số răng bánh đai chủ động | Z1 | 20 | răng |
| Số răng bánh đai bị động | Z2 | 60 | răng |

Dựa vào bảng 2.1, ta tính toán các tham số của bộ truyền dựa vào tài liệu [8] như sau:

- Đường kính bánh đai được tính toán như sau:

(2.23)

Đường kính bánh đai chủ động:

d1=p×Z1π=2×20π=12,73 mm

(2.24)

Đường kính bánh đai bị động:

d2=p×Z2π=2×60π=38,19 mm

Dựa vào đường kính bánh đai đxa xác định, tiến hành xác định khoảng cách trục sơ bộ:

(2.25)

Khoảng cách trục sơ bộ:

0.5pπZ1+Z2+2pπ≤a≤2pπ(Z1+Z2)

Suy ra:

0.5×2π20+60+2×2π≤a≤2×2π(20+60)

Tương đương:

26,75≤a≤101,91

Kết luận: chọn a=60 mm.

Tiếp theo, ta tính toán chiều dai đai dựa vào khoảng cách trục sơ bộ đã chọn:

(2.26)

Chiều dài đai:

ld=2a+πd1+d22+d2-d124a

Suy ra

ld=2×60+π12,73+38,192+38,19-12,7324×60=202,65 mm

Kết luận: chọn ltc=220 mm.

Sau khi có được chiều dài đai tiêu chuẩn, thực hiện bước tính lại khoảng cách trục chính xác:

(2.27)

Khoảng cách trục chính xác

acx=ltc-π×d1+d22+(ltc-πd1+d22)2-8(d2-d12)24

Suy ra:

acx=

220-π×12,73+38,192+220-π12,73+38,1922-838,19-12,73224

=68,83 mm

Sau khi có kết quả khoảng cách trục chính xác, ta thực hiện bước xác định góc ôm đai cho bộ truyền:

- Góc ôm đai:

(2.28)

Góc ôm đai bánh chủ động:

α1=180°- 57°×d2-d1acx

Suy ra:

α1=180°-57°×38,19-12,7368,83=158,92°

(2.29)

Góc ôm đai trên bánh bị động:

α2=180°+ 57°×d2-d1acx

Suy ra:

α2=180°+57°×38,19-12,7368,83=201,08°

Từ các thông số tính toán, đai răng GT2 được chọn với bề rộng đai b = 6 mm, bước răng p = 2 mm.

Hình 2.8 minh hoạt bánh đai chủ động GT2 với số răng là 20.

Hình 2.7 Minh họa bánh đai chủ động

Thông số bánh đai chủ động được thể hiện ở bảng 2.2

Bảng 2.2 Thông số bánh đai chủ động:

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiều cao | h | 16,2 | mm |
| Đường kính lỗ | d | 6,35 | mm |
| Đường kính ngoài | D | 16 | mm |
| Bề rộng | b | 7,4 | mm |

Hình 2.9 minh hoạt bánh đai bị động GT2 với số răng là 60.

Hình 2.8 Minh họa bánh đai bị động

Thông số bánh đai bị động được thể hiện ở bảng 2.3

Bảng 2.3 Thông số bánh đai bị động:

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiều cao | h | 18 | mm |
| Đường kính lỗ | d | 6,35 | mm |
| Đường kính ngoài | D | 40,45 | mm |
| Bề rộng | b | 7,4 | mm |

# 2.1.7. Mối liên hệ giữa bộ truyền và động học robot

Hình 2.9 Minh họa cơ cấu truyền động

Sau khi tính toán và có được các tham số chi tiết của bộ truyền đai, minh họa động học được biểu diễn như hình 2.10.

Điểm mạnh của việc bố trí sẽ giữ nguyên tham số như bán kính khâu đế R nơi chứa các động cơ.

- Bài toán động học thuận:

(2.30)

Bài toán cho ta biết tọa độ (Px; Py; Pz) với đầu vào là góc θ1i. Vậy khi xét đầu vào trong quá trình điều khiển ta có công thức chuyển đổi:

θ1id=uθ1i

Trong đó:

- θ1id là góc động cơ để đạt được góc θ1i

- u là tỉ số truyền của bộ truyền động

- Bài toán động học nghịch:

Việc xác định góc θ1i  từ tọa độ điểm cho trước (Px; Py; Pz) là bước áp dụng cho hầu hết các bài toán thực tế của Robot Delta. Công thức (2.12) là kết quả cuối cùng cho bài toán động học nghịch được viết lại:

θ1i=2tan-1(t)

(2.31)

Suy ra góc động cơ cần phải thực hiện:

θ1id=uθ1i=2utan-1(t)

# 2.1.8. Kiểm tra hoạt động và không gian làm việc

Kiểm tra vùng hoạt động hay không gian làm việc là một việc rất quan trọng trước khi vận hành thực tế

Tham số quy chiếu từ mô hình vật lý:

Bảng 2.4 Tham số vật lý:

| Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| R | 122 | mm |
| r | 40 | mm |
| a | 130 | mm |
| b | 298 | mm |
| u | 3 |  |

Sau khi hoàn tất các bước xác định động học và tính toán bộ truyền, tiến hành mô phỏng các góc quay động cơ và không gian làm việc sử dụng phần mềm Matlab.

- Kiểm tra bài toán động học nghịch của mô hình:

Kết hợp các công thức, ta sử dụng  Matlab và tiến hành lập trình tính toán. Kết quả nhận được sẽ là:

Hình 2.10 Góc quay khớp chủ động

Từ hình 2.10, quỹ đạo chuyển động tương ứng với góc quay tại vị trí của mỗi khớp xoay đã đúng. Theta sẽ là góc mà khớp chủ động cần thực hiện đến một điểm tọa độ tương ứng. Thực hiện quan sát góc quay động cơ khi áp dụng tỷ số truyền.

Hình 2.11 Góc quay của động cơ thực tế

Từ kết quả mô phỏng, ta thấy góc quay động cơ cần thực hiện trùng khớp với công thức đã tính toán. Công thức động học nghịch đã tính toán có thể sử dụng vào bộ điều khiển.

- Kiểm tra vùng làm việc của robot:

Dựa vào động học thuận, ta sẽ biết được không gian hoạt động ba chiều robot, các vùng hoạt động ổn định và vùng giới hạn mà robot có thể thực hiện.

Hình 2.12 Không gian làm việc của Robot

Từ các điểm tọa độ đã được đánh dấu trên hình 2.12, giới hạn của robot sẽ là vùng chứa hoặc lân cận các điểm này. Nếu điều khiển hoạt động vào phạm vi giới hạn sẽ sinh ra các hiện tượng nguy hiểm, nhẹ thì vào các điểm chết gây run hoặc đứng yên, nặng thì sẽ va đập cơ khí, hỏng động cơ và các bộ phận máy móc khác. Vì vậy, trong quá trình điều khiển cần xem xét vùng làm việc tối ưu và tránh các vùng giới hạn này